# 9 Охрана труда и техника безопасности

## 9.1 Введение

9.1.1 Основную часть рабочего времени программист проводит за компьютером, в результате чего подвергается воздействию ряда вредных факторов. Для максимальной производительности и защиты программиста от вредных воздействий необходимо рассчитать и устранить их. Максимальная нагрузка при работе с компьютером идет на глаза. Для уменьшения её необходимо подобрать правильное освещение.

В данном разделе дипломного проекта разработано безопасное рабочее место с точки зрения эргономики и произведен расчет освещения.

## 9.2 Вредные и опасные производственные факторы на рабочем месте программиста

9.2.1 На рабочем месте программист подвергается воздействию следующих опасных факторов:

- наличие высокого напряжения в электронно-лучевой трубке дисплея и системном блоке компьютера, которое при утечке на корпус и при прикосновении человека к корпусу дисплея может стать причиной травмы;

- наличие высокого напряжения в сети – 220 В.

9.2.2 К вредным производственным факторам, имеющим место в работе программиста, относят:

- наличие ионизирующих излучений, источником которых является электронно-лучевая трубка дисплея;

- большое напряжение зрительного канала вследствие получения большей части информации при работе за дисплеем в визуальной форме;

- недостаточное освещение.

Обеспечение допустимых величин напряженности электромагнитного поля достигается применением мониторов, соответствующих стандарту “ТСО 99” и выше.

В соответствии с ГОСТ 12.1.005-84 значение плотности потока мощности электромагнитной энергии должно составлять 10 мкВт/см2 при облучении в течение всего рабочего дня.

Для обеспечения удовлетворительного состояния
микроклимата используется общеобменная вентиляция и
кондиционер.

В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 в помещении обеспечивается в холодный и переходный периоды года температуру воздуха от 20 до 23°С, относительную влажность от 40 до 60%, скорость движения воздуха не более 0,2 м/с. В теплый период года требуется обеспечить температуру воздуха от 22 до 25°С, относительную влажность от 40 до 60%, скорость движения воздуха не более 0,2 м/с.

Создание условий труда инженера-программиста, обеспечивающих наименьшее напряжение зрительного канала и препятствующих возникновению заболеваний глаз (в том числе снижению зрения), должно включать определение необходимых осветительных условий, правильное расположение экрана монитора.

Необходимое освещение рабочего места обеспечивается применением смешанного освещения (естественного и искусственного).

Оптимальная освещенность рабочего места, при использовании люминесцентных ламп, должна составлять в соответствии с СНиП 23-05-95 300 лк.

9.2.3 При работе программиста большое значение имеет правильная организация рабочего места.

Проектирование рабочих мест, снабженных видеотерминалами, относится к числу важных проблем эргономического проектирования в области вычислительной техники.

Рабочее место и взаимное расположение всех его элементов должно соответствовать антропометрическим, физическим и психологическим требованиям. Большое значение имеет также характер работы. В частности, при организации рабочего места программиста должны быть соблюдены следующие основные условия: оптимальное размещение оборудования, входящего в состав рабочего места и достаточное рабочее пространство, позволяющее осуществлять все необходимые движения и перемещения.

Эргономическими аспектами проектирования видеотерминальных рабочих мест, в частности, являются: высота рабочей поверхности, размеры пространства для ног,  требования к расположению документов на рабочем месте, характеристики рабочего кресла, требования к поверхности рабочего стола, регулируемость элементов рабочего места.

Главными элементами рабочего места программиста являются стол и кресло. Основным рабочим положением является положение сидя.

Рабочая поза сидя вызывает минимальное утомление программиста. Рациональная планировка рабочего места предусматривает четкий порядок и постоянство размещения предметов, средств труда и документации. То, что требуется для выполнения работ чаще, расположено в зоне легкой досягаемости рабочего пространства.

Моторное поле - пространство рабочего места, в котором могут осуществляться двигательные действия человека.

Максимальная зона досягаемости рук - это часть моторного поля рабочего места, ограниченного дугами, описываемыми максимально вытянутыми руками при движении их в плечевом суставе.

Оптимальная зона - часть моторного поля рабочего места, ограниченного дугами, описываемыми предплечьями при движении в локтевых суставах с опорой в точке локтя и с относительно неподвижным плечом.

Зоны досягаемости рук представлены на рисунке 9.1.

Рисунок 9.1 – Зоны досягаемости рук

а – зона максимальной досягаемости; б - зона досягаемости пальцев при вытянутой руке; в - зона легкой досягаемости ладони; г - оптимальное пространство для грубой ручной работы; д - оптимальное пространство для тонкой ручной работы.

Оптимальное размещение предметов труда и документации в зонах досягаемости:

- дисплей размещается в зоне “а” (в центре);

- системный блок размещается в предусмотренной нише стола;

- клавиатура размещается в зоне “г/д”;

- “мышь” размещается в зоне “в” справа;

- сканер размещается в зоне “а/б” (слева);

- принтер находится в зоне “а” (справа);

- документация, необходимая при работе находится в зоне легкой досягаемости ладони – “в”, а в выдвижных ящиках стола - литература, не используемая постоянно.

На рисунке 9.2 представлен пример размещения основных и периферийных составляющих ПК на рабочем столе программиста.

1

2

3

5

6

4

Рисунок 8.2 – Размещение основных и периферийных составляющих ПК

1 – сканер, 2 – монитор, 3 – принтер, 4 – поверхность рабочего стола,5 – клавиатура, 6 – манипулятор типа “мышь”.

Для комфортной работы стол должен удовлетворять следующим условиям:

- высота стола должна быть выбрана с учетом возможности сидеть свободно, в удобной позе, при необходимости опираясь на подлокотники;

- нижняя часть стола должна быть сконструирована так, чтобы программист мог удобно сидеть, не был вынужден поджимать ноги;

- поверхность стола должна обладать свойствами, исключающими появление бликов в поле зрения программиста;

- конструкция стола должна предусматривать наличие выдвижных ящиков (не менее 3 для хранения документации, листингов, канцелярских принадлежностей).

- высота рабочей поверхности рекомендуется в пределах от 680 до 760мм. Высота поверхности, на которую устанавливается клавиатура, должна быть около 650мм.

Большое значение придается характеристикам рабочего кресла. Так, рекомендуемая высота сиденья над уровнем пола находится в пределах от 420 до 550мм. Поверхность сиденья мягкая, передний край закругленный, а угол наклона спинки - регулируемый.

Необходимо предусматривать при проектировании возможность различного размещения документов: сбоку от видеотерминала, между монитором и клавиатурой и т.п. Кроме того, в случаях, когда видеотерминал имеет низкое качество изображения,  например заметны мелькания, расстояние от глаз до экрана делают больше (около 700мм), чем расстояние от глаза до документа (от 300 до 450мм).

Положение экрана определяется:

- расстоянием считывания (0,6…0,7м);

- углом считывания, направлением взгляда на 20 ниже горизонтали к центру экрана, причем экран перпендикулярен этому направлению.

Должна также предусматриваться возможность регулирования экрана:

- по высоте +3 см;

- по наклону от -10 до +20 относительно вертикали;

- в левом и правом направлениях.

Большое значение также придается правильной рабочей позе пользователя. При неудобной рабочей позе могут появиться боли в мышцах, суставах и сухожилиях. Требования к рабочей позе пользователя видеотерминала следующие:

- голова не должна быть наклонена более чем на 20;

- плечи должны быть расслаблены, локти - под углом 80…100;

- предплечья и кисти рук - в горизонтальном положении.

Причина неправильной позы пользователей обусловлена следующими факторами: нет хорошей подставки для документов, клавиатура находится слишком высоко, а документы - низко, некуда положить руки и кисти, недостаточно пространство для ног.

В целях преодоления указанных недостатков даются общие рекомендации: лучше передвижная клавиатура; должны быть предусмотрены специальные приспособления для регулирования высоты стола, клавиатуры и экрана, а также подставка для рук.

Существенное значение для производительной и качественной работы на компьютере имеют размеры знаков, плотность их размещения, контраст и соотношение яркостей символов и фона экрана. Если расстояние от глаз оператора до экрана дисплея составляет 60…80 см, то высота знака должна быть не менее 3мм, оптимальное соотношение ширины и высоты знака составляет 3:4, а расстояние между знаками – 15…20% их высоты. Соотношение яркости фона экрана и символов - от 1:2 до 1:15

Во время пользования компьютером принято устанавливать монитор на расстоянии от 50 до 60 см от глаз. Специалисты также считают, что верхняя часть видеодисплея должна быть на уровне глаз или чуть ниже. Когда человек смотрит прямо перед собой, его глаза открываются шире, чем когда он смотрит вниз. За счет этого площадь обзора значительно увеличивается, вызывая обезвоживание глаз. К тому же если экран установлен высоко, а глаза широко открыты, нарушается функция моргания. Это значит, что глаза не закрываются полностью, не омываются слезной жидкостью, не получают достаточного увлажнения, что приводит к их быстрой утомляемости.

Создание благоприятных условий труда и правильное эстетическое оформление рабочих мест на производстве имеет большое значение как для облегчения труда, так и для повышения его привлекательности, положительно влияющей на производительность труда.

## 9.3 Расчёт освещения рабочего места

9.3.1 Правильно рассчитанная и смонтированная система освещения играет существенную роль в создании нормальных условий работы органам зрения и повышенной общей работоспособности организма.

Данный вид работ относится к третьему разряду зрительных работ. Это означает, что работа является работой высокой точности с наименьшим размером объекта различения лежащим в интервале от  0,3 до 0,5 мм (наименьший объект различия - точка); контраст объекта различения с фоном - средний (белые буквы и голубой экран). В соответствии со СНиП 23-05-95 для такой работы необходимо освещение с нормой освещенности рабочих поверхностей производственных помещений не менее 300 лк.

Расчет освещенности рабочего места сводится к выбору системы освещения, определению необходимого числа светильников, их типа и размещения. Исходя из этого, рассчитаем параметры искусственного освещения.

Для искусственного освещения будем использовать люминесцентные лампы, которые по сравнению с лампами накаливания имеют ряд существенных преимуществ:

- по спектральному составу света они близки к дневному, естественному свету;

- обладают более высоким КПД (в 1,5-2 раза выше, чем КПД ламп накаливания);

- обладают повышенной светоотдачей (в 3-4 раза выше, чем у ламп накаливания);

- более длительный срок службы.

Расчет освещения производится для комнаты площадью 15 м2, длина которой 5 м, ширина - 3 м. Воспользуемся методом светового потока.

Для определения количества светильников определим световой поток, падающий на поверхность по формуле (9.1):

F=E⋅K⋅S⋅Zn,,					(9.1)

где F - рассчитываемый световой поток, Лм;

Е - нормированная минимальная освещенность, Лк (определяется по таблице). Работу программиста, в соответствии с этой таблицей, можно отнести к разряду точных работ, следовательно, минимальная освещенность будет Е = 300Лк;

S - площадь освещаемого помещения (в нашем случае S = 15 м2);

Z - отношение средней освещенности к минимальной (обычно принимается равным 1,1…1,2 , пусть Z = 1,1);

К - коэффициент запаса, учитывающий уменьшение светового потока лампы в результате загрязнения светильников в процессе эксплуатации (его значение зависит от типа помещения и характера проводимых в нем работ и в нашем случае К = 1,5);

n - коэффициент использования, (выражается отношением светового потока, падающего на расчетную поверхность, к суммарному потоку всех ламп и исчисляется в долях единицы; зависит от характеристик светильника, размеров помещения, окраски стен и потолка, характеризуемых коэффициентами отражения от стен (РС) и потолка (РП)): РС=40%, РП=60%.

Значение n определим по таблице коэффициентов использования различных светильников. Для этого вычислим индекс помещения по формуле (9.2):

I=Sh⋅(A+B),					(9.2)

где S - площадь помещения, S = 15 м2;

h - высота подвеса, h = 2.92 м;

A - ширина помещения, А = 3 м;

В - длина помещения, В = 5 м.

Подставив значения получим:

I=152,92⋅(3+5)=0,64

Зная индекс помещения I, по таблице находим n = 0,22

Подставим все значения в формулу для определения светового потока F:

F=300⋅1,5⋅15⋅1,10,22=33750 Лм

Для освещения выбираем люминесцентные лампы типа ЛБ40-1 мощностью 40 Вт, световой поток которых F = 3250 Лм.

Рассчитаем необходимое количество ламп по формуле (9.3):

N=FF‘, 					(9.3)

где N - определяемое число ламп;

F - световой поток, F = 33750 Лм;

Fл- световой поток лампы, Fл = 3250 Лм.

N=337503250=11 шт.

При выборе осветительных приборов используем светильники типа ОД. Каждый светильник комплектуется двумя лампами. Таким образом, общее число ламп составит 12 штук.

## 9.4 Вывод

9.4.1 В ходе выполненных расчетов видно, что при данной организации рабочего места разработчик испытывает минимальные нагрузки в течение рабочего дня и повышается продуктивность разработки.

Рассчитанная   система   освещения показывает, что на данном рабочем месте должно быть установлено 6 осветительных приборов типа ОД, это создает оптимальные условия для труда, что резко снижает утомляемость, повышает продуктивность и качество работы.