8 Охрана труда

8.1 Проектирование оптимального рабочего места разработчика

8.1.1 Данный раздел дипломного проекта посвящен разработке оптимального рабочего места разработчика с точки зрения эргономических показателей и расчета общего искусственного освещения рабочего места.

Рабочее место разработчика расположено в отдельном помещении, которое обладает следующими характеристиками :

- длина помещения   6 метров;

- ширина помещения   4 метра;

- высота помещения   3 метра;

- освещение: общее искусственное;

Вид выполняемых работ - непрерывная работа в диалоговом режиме с графической средой отображения информации.

Основным вредным производственным фактором на рабочем месте пользователя является зрительная нагрузка, обусловленная характером протекания труда. Организация трудового процесса такова, что разработчик в течение длительного времени отслеживает поступающую информацию, отображаемую в графическом виде на мониторе рабочего места. Следствием этого, помимо сильной зрительной нагрузки, является значительная информационная нагрузка.

Развитию утомляемости на рабочем месте разработчика может способствовать его неправильная эргономическая организация и нерациональное размещение оборудования.

8.1.2 Условием эффективной работы разработчика является правильная организация рабочего места. Эргономическими аспектами проектирования рабочих мест, снабженных устройствами отображения графической информации, к которым относятся электронно-лучевые и жидкокристаллические мониторы, являются:

- высота рабочей поверхности;

- размеры пространства для ног;

- расстояние от глаз пользователя до монитора;

- размещение оборудования;

- характеристики и регулируемость элементов рабочего места.

Высоту рабочей поверхности рекомендуется выбирать в пределах 680-760 мм. Под высотой рабочей поверхности понимается вертикальное расстояние от поля горизонтальной плоскости (реально существующей или воображаемой), в которой выполняются основные трудовые движения. Рабочая поверхность стола должна иметь следующие размеры: глубина 600-800 мм, ширина 1200-1600 мм. При организации рабочего места выбираются фиксированные:

- высота рабочей поверхности, равная 750 мм;

- глубина поверхности стола, равная   800 мм;

- ширина поверхности стола, равная 1600 мм;

- высота пространства для ног не менее 600 мм;

- ширина не менее 500 мм;

- расстояние от кресла до нижнего края рабочей поверхности не менее 150 мм;

- глубина пространства для ног в плоскости нижнего края рабочей поверхности   не менее 450 мм;

- глубина пространства для ног в плоскости пола не менее 650 мм.

Экран монитора должен быть ниже уровня глаз разработчика. Угол наблюдения экрана относительно горизонтальной линии взгляда не должен превышать 60°, рекомендуемое расстояние до экрана порядка 700 мм.

Большое значение придается конструкции и характеристикам рабочего кресла, обеспечивающим максимальное удобство работы. Рабочее кресло должно быть подъемно-поворотным и регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки. Высота сиденья над уровнем пола должна быть изменяемой в пределах от 400 до 550 мм, ширина и глубина не менее 400 мм, высота спинки 150-180 мм. Угол наклона спинки должен регулироваться в пределах 0° ± 30° от вертикального положения. Этим достигается принятие пользователем оптимальной для него рабочей позы.

Важную роль играют параметры помещения, в котором организуется рабочее место. Наиболее рациональна прямоугольная форма помещения с соотношением длин стен 1:1,5 (максимально 1:2), минимальной шириной 2,5 м, минимальной высотой потолка 3,25 м. На одно рабочее место со столом, согласно санитарным нормам, принято выделять не менее 4,5 м2.

Согласно санитарным нормам, уровень шума не должен превышать среднего значения 50 дБ. В целях уменьшения уровня шума можно предусмотреть использование звукопоглащающих покрытий пола, стен и потолка.

Микроклимат на рабочем месте определяется температурой, влажностью и скоростью движения воздуха. А так же степенью загрязненности. Оптимальные климатические условия обусловлены следующими значениями параметров:

- температура воздуха на рабочем месте в холодный период года должна быть 22-24 °С;

- относительная влажность воздуха должна быть в пределах 40-60%;

- скорость движения воздуха не должна превышать 0,1 м/с.

Соблюдение оптимальных параметров микроклимата обеспечивается за счет применения технических средств вентиляции, кондиционирования и отопления.

Так как работа разработчика сопряжена с большой зрительной нагрузкой, следует установить оптимальный режим труда и отдыха в процессе работы.

8.2 Расчет общего искусственного освещения

8.2.1 Правильно расчитанная и смонтированная система освещения играет существенную роль в создании нормальных условий работы органам зрения и повышенной общей роботоспособности организма.

Для помещения, где находится рабочее место разра-

ботчика, используется система общего освещения.

Общим называют такое освещение, светильники которого освещают всю площадь помещения, как занятую рабочими местами, так и вспомогательную.

Нормами для данных работ установлена необходимая освещенность рабочего места Ен=300 лк (для работ высокой точности, когда наименьший размер объекта различия равен 0.3-0.5мм).

Расчет  системы освещения производится методом коэффициента использования светового потока, который выражается отношением светового потока падающего на расчетную поверхность к суммарному потоку всех ламп. Его величина зависит от характеристик светильников, размеров помещения, окраски стен и потолка, характеризуемых  коэффициентами отражения светового потока.

Общий световой поток определяется по формуле (8.1)

Fобщ=EH⋅S⋅Z1⋅Z2η                    (8.1)

где Ен - необходимая освещенности рабочего места;

S - площадь помещения, м2. (площадь составляет S=42м2);

Z1 - коэффициент запаса, который учитывает износ и загрязнение светильников, (для помещений с малым выделением влаги и пыли составляет Z1=1.4);

Z2 - коэффициент учитывающий неравномерность освещения. (Для люминесцентных ламп составляет Z2=l.l);

η – коэффициент использования светового потока выбирается из таблиц в зависимости от типа светильников, коэффициентов отражения стен и потолка, геометрических размеров помещения и высоты подвеса светильников.

Рассчитаем коэффициент использования светового потока для помещения, в котором работает разработчик.

Наиболее приемлемыми для помещения вычислительных центров являются люминесцентные лампы ЛБ (белого света) или ЛТБ (тепло-белого света), мощностью 20, 40 или 80 Вт. Для проектирования общего освещения выберем лампы ЛТБ40, мощность которых составляет. 40Вт. Светильники серии ЛСП04, полностью пыленепроницаемые, с диффузным отражателем и кривой силы света типа «Д».

Коэффициент отражения побеленного потолка составляет Rn=70%. Коэффициент отражения от стен, окрашенных в светлую краску, составляет RCT=50%.

Геометрические размеры помещения и высота подвеса светильников учитывается одной комплексной характеристикой - индексом помещения, который рассчитывается по следующей формуле (8.2)

I=a⋅bhном⋅a+b                       (8.2)

где hпом - высота светильников над рабочей поверхностью (hпом = Зм). Используя формулу (8.2) рассчитаем индекс помещения, который равен I = 1,07.

Имея все необходимые данные, находим коэффициент использования светового потока, который составляет η=0,6.

Используя формулу (8.1) определим общий световой поток:

Fобщ=300⋅42⋅1,4⋅1,10,6=32340лм          (8.3)

Световой поток одной лампы ЛТБ40 составляет    Fi= 2600лм, следовательно, для получения светового потока Робщ=32340лм необходимо N ламп, число которых можно определить по формуле (8.4):

N=FобщF1                                 (8.4)

Используя формулу (8.4) получаем  13 ламп ЛТБ40, которые необходимо установить в помещении.

Электрическая мощность всей осветительной системы вычисляется по формуле (8.5):

Pобщ=P1⋅N                             (8.5)

где P1 - мощность одной лампы ЛТБ40, N - число ламп осветительной системы. Используя формулу (8.5) находим значение электрической мощности всей осветительной системы, которая равна 480Вт.

Расчет местного освещения не производится, так как в данном случае рекомендуется система общего освещения во избежание отраженной блесткости от поверхности стола и экрана монитора.

Расчет оптимального освещения рабочего помещения позволит снизить зрительную нагрузку и утомляемость глаз пользователя при работе с мониторами различных типов.