Лабораторная работа №4

По дисциплине:

«Конструкторско-технологическое обеспечение производства ЭВМ»

Тема: «Исследование и выбор конкурентного (с точки зрения игры в рынок) варианта конструкции процессора на БИС и СБИС»

### Таблица значений параметров

| ## Параметры устройств | # Варианты расчета конструкций блоков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Параметры БИС: # Тип логики | ЭСЛ | КМОП | КМОП | ТТЛ | nМОП | ТТЛШ |
| Мин. Литогр. Размер, мкм | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| Степень интеграции БИС, ЭЛЭ | 4000 | 16000 | 2560 | 4000 | 16000 | 16000 |
| Тип корпуса БИС | 61 | 61 | 61 | 42 | 61 | 61 |
| Число выводов корпуса БИС | 144 | 256 | 121 | 132 | 256 | 256 |
| Параметры ячейки: Число корпусов БИС на ПП | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| Число внешних выводов в ячейке | 205 | 444 | 243 | 324 | 362 | 362 |
| Размеры ПП, мм | 55,5х100,0 | 55,5х160 | 55,5х100 | 144,5х100 | 55,5х100 | 55,5х100 |
| Число сигнальных слоев в ПП | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Тип плотности ПМ | выс | выс | выс | Выс | Выс | Выс |
| Рабочая площадь ПП, мм2 | 4995 | 7992 | 4995 | 13005 | 4995 | 4995 |
| Площадь ПМ на 1 слой ПП, мм2 | 3953 | 7084 | 4091 | 11312 | 4012 | 4012 |
| Параметры процессора: #### Объем процессора , тыс. ЭЛЭ |  | 96 | 102 | 96 | 96 | 96 |
| Число ячеек в блоке | 10 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| Температура пер. нагр. зоны, С | 16,73 | 0,62 | 1,98 | 24,50 | 4,96 | 31,90 |
| Длительность цикла процессора , нс | 22,2 | 29,2 | 50,0 | 26,6 | 24,8 | 15,8 |
| Стоимость процессора. Усл. Ед. | 476 | 836 | 846 | 668 | 248 | 825 |
| Плотность компоновки, ЭЛЭ/см3 | 5,17 | 161,15 | 63,60 | 54,76 | 173,46 | 173,46 |
| Время наработки ПР. на отказ, ч | 7616 | 8043 | 7877 | 6186 | 7309 | 3937 |
| Цена процессора , усл. ед. | 643 | 919 | 863 | 735 | 497 | 866 |
| % прибыли на 1 процессор | 35 | 10 | 2 | 10 | 100 | 5 |
| Объем выпуска, шт. | 400 | 100 | 10 | 100 | 1000 | 100 |
| Объем реализации, шт | 400 | 50 | 10 | 100 | 1000 | 0 |
| Прибыль тыс. усл. ед. | 66,6 | -37,6 | 0,2 | 6,7 | 248,4 | -82,5 |

Дата:

Группа:

Бригада  №   в составе: