Содержание

1 Введение										   4

2 Выбор схемотехники,  уровня технологии и параметров СБИС 											   5

2.1 Выбор значений М2 и М3					   5

2.2 Определение максимальной интеграции СБИС 	   5

2.3 Определение уровней полупроводниковой технологии () CБИС 								   6

2.4 Выбор схемотехники						   7

3 Расчет основных и произвольных компоновочных параметров логической схемы устройства 			   9

3.1 Базовые соотношения системной взаимосвязи 	   9

3.2 Частные соотношения системной взаимосвязи 	  10

3.3 Формулы перевода характеристик структурного элемента в характеристики, выраженные в ЭЛЭ 		  11

4 Расчет энергетических характеристик СБИС 		  13

5 Выбор система охлаждения СБИС и обоснование требований к элементам конструкций 				  15

6 Описание принципов обеспечения помехоустойчивости конструкции 										  17

7 Расчет конструкции коммутационных элементов		  22

7.1 Расчет габаритных размеров БМК СБИС		  22

7.2 Расчет среднего числа связей в логической

цепи												  22

7.3 Расчет средних длин связей и средних длин логических цепей									  25

7.4 Расчет трассировочной способности			  26

7.5 Расчет слойности, структуры и выбор числа потенциальных слоев								  28

8 Выбор и обоснование общей конструкции СБИС		  30

8.1 Расчет числа выводов и определение типа корпуса СБИС												  30

8.2 Крепление кристалла в корпусе СБИС		  34

8.3 Топология керамической подложки			  34

8.4 Герметизация корпуса						  35

9 Расчет параметров системного и функционального быстродействия СБИС								  36

10 Выбор и обоснование технических решений по конструкции разъемного соединителя для СБИС		  38

11 Технологическая часть 							  40

12 Заключение									  42

1 Введение

Конструирование современных ЭВМ любого назначения представляет собой сложный процесс разработки широкого спектра конструкторской документации на элементы в частности СБИС, функциональные узлы, блоки, устройства и ЭВМ в целом, предназначенной для последующего изготовления и эксплуатации. Характер решаемых задач в процессе разработки КД самый разнообразный: от задач по обеспечению механической прочности, надежности и тепловых режимов в конструкциях до задач по обеспечению заданного быстродействия, помехоустойчивости и электромагнитной совместимости.

Общий процесс конструирования любого электронного изделия, в т.ч. и ЭВМ, с целью конкретизации конструкторских задач условно можно представить как состоящий из трех взаимосвязанных составных частей: конструирование механической и электронной частей изделия и конструирование окружающей среды, т.е. средств, обеспечивающих заданную температурную работоспособность изделия.

2 Выбор схемотехники,  уровня технологии и параметров СБИС

2.1 Выбор значений М2 и М3

Задано: Nmaxэффек = 225000, i = 1, 2, 3, 4, М1 = 10, М4 = 49

Расчет:

М1*М2*М3*М4 = Nmaxэффек

М1*M4 = 10*49 = 490 элэ

M2*M3 = Nmaxэффек / (M1*M4) = 225000/490 = 459 элэ

Методом подбора получаем:

М2=27, M3=17.

Примем:

М1=10, М2=27, M3=17, M4=49

2.2 Определение максимальной интеграции СБИС

Логические элементы в модулях БИС используются со средней эффективностью равной 0,5. При этом эффективность использования структурных элементов на каждом уровне различны:

для  i=1:	ЭЭ1=0,7

для  i=2:	ЭЭ2=0,8

для  i=3:	ЭЭ3=0,9

для  i=4:	ЭЭ4=1.

Ms1∗Ms2∗Ms3∗Ms4Ээ1∗Ээ2∗Ээ3∗Ээ4=NmaxэффектЭэфNmaxmax = Nmaxэффект / Ээф= 225000/0.5 = 450000 элэ

Результаты приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Уровень компоновки i | Схемная интеграция |  | Интеграция кристалла |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Mi | Nsi | Msi |
| 1 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 2 | 270 | 27 | 510 | 34 |
| 3 | 4590 | 17 | 9180 | 18 |
| 4 | 224910 | 49 | 449820 | 49 |

2.3 Определение уровней полупроводниковой технологии () CБИС

Значение литографического размера может быть определено по формуле:

Nmaxmax=10λ4

Следовательно, =10/(Nmaxmax)1/4 =10/(450000)1/4 = 0,38 мкм

2.4 Выбор схемотехники

Строим СБИС на основе схемотехники КМОП. Обоснование выбора схемотехники приведено в п.4 при расчете энергетических характеристик.

Базовыми логическими элементами в КМОП-схемотехнике являются инвертор; логические схемы И-НЕ, ИЛИ-НЕ; тактируемый двунаправленный ключ. Их принципиальные схемы представлены на рисунках 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

Uпит

Вх

Вых

VT1

VT2

Рисунок 2.1 - Принципиальная электрическая схема инвертора.

T

T

Y

X

Uпит

Рисунок 2.2 - Принципиальная электрическая схема двунаправленного ключа.

X1

X2

X3

Uпит

Y

Рисунок 2.4 - Принципиальная электрическая схема логического элемента И-НЕ

X1

X2

X3

Y

Uпит

Рисунок  2.3 - Принципиальная электрическая схема логического элемента ИЛИ-НЕ

3 Расчет основных и произвольных компоновочных параметров логической схемы устройства

Для расчета основных компоновочных параметров использовались базовые компоновочные соотношения, отражающие системную взаимосвязь между ними и принципы компоновки элементов на каждом компоновочном уровне.

3.1 Базовые соотношения системной взаимосвязи

- Основное системное соотношение:

mi=Ki+1⋅mi−1Ki−1+1⋅Mipi(1−qi),

где:

pi=riri+1;	qi=rilril+1.

- Базовый критерий компоновки (критерий соответствия значения параметра Кi функциональному объему устройства Mi):

Ki=Ki−1MilgKi−1lgMimax,

- Основные законы системной взаимосвязи (законы изменения параметра ri в зависимости от функционального объема и принципов компоновки элементов)

1-й закон – для “общепроцессорного” принципа компоновки элементов в устройстве:

ri=K0−Ki+1,

при этом:

ril=1ri−1⋅ri−ri−1ri+ri−1.

2-й закон – для “микропроцессорного” принципа компоновки элементов в устройстве:

ri=Ki−1−Ki+1,

при этом:

. ril=ri−1ri+1

#### 3.2   Частные соотношения системной взаимосвязи

- Для определения числа каскадов элементов:

hi=Mi1ri+1	или:	hi=Mi1−pi.

- Для определения нагрузочной способности логических цепей:

а) по выходу:

li=Mipiqi,

б) по входу:

.ni=Ki−1Ki1hi⋅Mipiqi

3.3 Формулы перевода характеристик структурного элемента в характеристики, выраженные в ЭЛЭ

- Для числа элементов:

M1⋅M2⋅M3⋅...⋅Mi=i=1iMi=Ni.

- Для числа каскадов элементов:

h1⋅h2⋅h3⋅...⋅hi=i=1ihi=Hi.

Основные компоновочные параметры рассчитываем по формулам системных компоновочных соотношений для заданного по условию микропроцессорного принципа компоновки. Результаты приведены в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Уровень компоновки | Интеграция |  | mi | hi | Hi | Ki | ri | ril | li | ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Mi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i=1 | 1 | 1 | 10,9 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 1,6 | 0,2 | 1,3 | 2,7 |
|  | 10 | 10 | 27,5 | 4,1 | 4,1 | 1,7 | 2,3 | 0,4 | 2,4 | 6,4 |
|  | 100 | 100 | 72,1 | 6,4 | 6,4 | 1,3 | 2,7 | 0,5 | 4,9 | 14,3 |
|  | 1000 | 1000 | 147,0 | 8,8 | 8,8 | 1,1 | 2,9 | 0,5 | 8,1 | 24,0 |
|  | 5000 | 5000 | 201,9 | 10,1 | 10,1 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 9,9 | 29,6 |
|  | 10000 | 10000 | 447,7 | 15,0 | 15,0 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 14,9 | 44,8 |
|  | 50000 | 50000 | 632,5 | 17,8 | 17,8 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 17,8 | 53,3 |
|  | 100000 | 100000 | 948,7 | 21,8 | 21,8 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 21,8 | 65,3 |
|  | 225000 | 225000 | 10,9 | 1,0 | 2,5 | 2,4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| i=2 | 10 | 1 | 46,4 | 3,5 | 8,7 | 1,8 | 1,6 | 0,2 | 1,5 | 3,0 |
|  | 270 | 27 | 75,3 | 4,5 | 11,1 | 1,4 | 2,1 | 0,3 | 2,2 | 5,0 |
|  | 1000 | 100 | 210,6 | 7,9 | 19,5 | 1,1 | 2,3 | 0,4 | 4,0 | 9,6 |
|  | 10000 | 1000 | 450,6 | 12,0 | 29,5 | 1,0 | 2,4 | 0,4 | 5,9 | 14,4 |
|  | 50000 | 5000 | 632,8 | 14,5 | 35,7 | 1,0 | 2,4 | 0,4 | 6,9 | 16,8 |
|  | 100000 | 10000 | 948,7 | 18,4 | 45,2 | 1,0 | 2,4 | 0,4 | 8,2 | 20,0 |
|  | 225000 | 22500 | 46,4 | 1,0 | 8,7 | 1,8 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| i=3 | 270 | 1 | 163,6 | 3,2 | 28,1 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 1,3 | 2,1 |
|  | 4590 | 17 | 347,6 | 5,5 | 47,4 | 1,1 | 1,7 | 0,3 | 1,8 | 3,3 |
|  | 27000 | 100 | 737,9 | 9,1 | 78,8 | 1,0 | 1,8 | 0,3 | 2,5 | 4,5 |
|  | 135000 | 500 | 948,5 | 9,9 | 86,0 | 1,0 | 1,9 | 0,3 | 2,9 | 5,3 |
|  | 224910 | 833 | 163,6 | 1,0 | 28,1 | 1,4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| i=4 | 2090 | 1 | 461,1 | 2,8 | 77,7 | 1,2 | 1,3 | 0,1 | 1,1 | 1,5 |
|  | 20900 | 10 | 616,0 | 3,5 | 98,8 | 1,0 | 1,4 | 0,2 | 1,3 | 1,8 |
|  | 41800 | 20 | 948,5 | 5,0 | 140,7 | 1,0 | 1,4 | 0,2 | 1,4 | 2,0 |
|  | 224910 | 49 | 10,9 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 1,6 | 0,2 | 1,3 | 2,7 |

# 4 Расчет энергетических характеристик СБИС

Мощность, потребляемую одним ЛЭ,  Рлэ находим по формуле

Рлэ = 0.14  7/6 ;

Рлэ = 0.0453 мВт.

Напряжение U находим по формуле:

U = 3.6  0,5 ;

U= 2.22 В.

Из стандартного ряда напряжений выбираем U = 2.4 В.

Ток через ЛЭ равен:

I = Р/U;

I = 0.02 мA;

Теперь, зная энергетические параметры одного ЛЭ и заданную максимальную эффективную интеграцию, определим энергетические параметры всей СБИС:

Рсбис = Р  N max ;

Рсбис = 10,2 Вт;

Iсбис = I  Nmax

Iсбис = 4.5 A.

Найдем мощность, которая рассеивается при работе кристалла (фактическую мощность):

Pрас = Рсбис /Cск, где

Cск – скважность, определяемая по формуле Сск=T0/(блэ*Hk);

Т0  - время выполнение цикла, нс;

Hk – число каскадов в цикле.

Зная, что T0=Hk*с, где с – системная задержка на одном ЛЭ, то запишем

Cск=с/блэ .

Найдем с=блэ+св , где

блэ – схемная задержка на ЛЭ;

св – конструктивная задержка на ЛЭ.

В итоге получим Cск=(лэ+св )/лэ = (0,08+0,26)/0,08 = 4,25

Тогда окончательно имеем Pрас = 10,2 / 4,25 = 2,4 Вт.

5 Выбор система охлаждения СБИС и обоснование требований к элементам конструкций

Мощность, рассеиваемая СБИС, равна Pрас = 2,4 Вт (посчитано в предыдущем пункте).

Для выбора системы охлаждения воспользуемся отношением

P / S  [ PS ], где

P = Pкр фактСБИС, Вт;

S -  площадь корпуса СБИС, см2;

PS – плотность, Вт / см2 (Значения для различных систем охлаждения приведены в таблице 5.1).

Таблица 5.1

| Вид Системы Охлаждения | Плотность теплового потока, Ps [Вт/см2] |
| --- | --- |
| Естественная(Воздушная) |  0.2 |
| Принудительная воздушная |  1.0 |
| Жидкостная система |  20 |
| Испарительная система |  200 |
| Специальная система | > 200 |

Площадь корпуса может быть найдена по формуле:

S = Lкор2

Lкор = 76 мм.

Тогда площадь корпуса

S = 762 = 57,76 см2

P/S = 2,4/57,76 = 0,04 Вт/см2.

По таблице 5.1 выбираем естественную(воздушную) систему охдаждения.

6 Описание принципов обеспечения помехоустойчивости конструкции

Обеспечение помехоустойчивости является одним из самых важных факторов при проектировании устройств ВТ.

Для правильного функционирования СБИС недопустимы даже кратковременные искажения информации, т.к. они приводят к ошибкам в конечных результатах и, как следствие, к потерям машинного времени для повторного вычисления. Причиной разного рода искажений являются помехи.

Помехи, как правило, имеют характер кратковременных импульсов. Различают помехи внешние и внутренние. К внешним относятся помехи от промышленной сети электропитания, сильноточных переключателей, атмосферных осадков. Защита от таких помех осуществляется конструктивно на уровне непосредственно ЭВМ (устройства защиты, стабилизаторы), поэтому непосредственно для СБИС их влияние можно не рассматривать.

К внутренним помехам  относятся такие помехи, амплитуда и длительность воздействия которых находятся в прямой зависимости от амплитуды и длительности фронтов сигнала ЛЭ. Предотвращение воздействия таких помех есть прямая задача конструирования непосредственного устройства ЭВМ, в нашем случае СБИС. Внутренние помехи обусловлены:

-емкостными и индуктивными связями между сигнальными цепями ЛЭ (перекрестные помехи);

-наличием общих участков цепи схемной «земли», экранов и цепей питания (кондуктивные помехи);

-неполным согласованием цепей связи, колебательных режимов, резонансных явлений и (колебательные помехи).

Обеспечение помехоустойчивости СБИС достигается конструктивными особенностями, среди которых:

-одинаковое и достаточное число контактов земли и питания;

-правильное распределение контактов питания и земли по отношению к сигнальным контактам на корпусе СБИС;

-правильный выбор топологии и трассировки цепей питания в кристалле;

-правильная компоновка и трассировка логических цепей в кристалле;

-правильная развязка цепей питания за пределами корпуса;

Проведем расчет числа контактов питания и земли.

Общее число внешних контактов СБИС может быть рассчитано по формуле:

mобщ = mi + mE0 + mE1

где:	mi – число внешних связей;

mE0 – число контактов нулевого потенциала;

mE1 – число потенциальных контактов.

Так как mi = mвхi + mвыхi, при этом  mвыхi = mi / (Ki+1), где Ki = mвхi / mвыхi, можно записать для КМОП (mE0 = mE1 = mвыхi / 6) следующую формулу:

mобщСБИС=mi+mi/(3*(Ki+1))

Подставляя значения из таблицы, получим:

mобщСБИС=950+950/(3*(1+1))=1100 шт

Считаем, что mE0 = mE1, тогда

mE0 = mE1=150/2=75 шт

В итоге, mобщСБИС=774+65+65=1100

Следует заметить, что часть выводов будет отведена под внутренние соединения (к ОЗУ).

Чтобы избежать наводок со стороны линий питания и земли на логические цепи необходимо равномерно распределить контакты земли и питания по корпусу СБИС.

Для обеспечения экранировки и простоты топологии цепи питания и земли выполним сплошными отдельными слоями. Расположение логических цепей по отношению к цепям питания и земли определяют два варианта компоновки цепей в кристалле – с открытым и закрытым структурным звеном. Первый вариант характеризуется лучшим быстродействием, но худшей экранировкой. Второй вариант – наоборот. В силу критерия лучшей помехозащищенности к СБИС выбираем вариант закрытого структурного звена, который представлен на рисунке 6.1.

Логические цепи компонуются по слоям X и Y, причем между слоями в любых направлениях необходимо ввести экраны (земляные слои). Структура конструкции кристалла строится по принципу структурных звеньев.

Для перехода со слоя на слой используем переходные отверстия с обеспечением максимального КПД.

Также необходимо добавить в структуру кристалла специальные разделительные элементы (конденсаторы р-n структуры) для развязки элементов логической схемы по высокой и низкой частоте.

# Рисунок 6.1 – Закрытое структурное звено.

7 Расчет конструкции коммутационных элементов

7.1 Расчет габаритных размеров БМК СБИС

Линейный критический размер БМК СБИС можно определить по формуле:

Lкр  = 5,6 / ;

Lкр  = 5,6 / 0,38 = 14,7 мм.

7.2 Расчет среднего числа связей в логической цепи

Электрические цепи в логических схемах элементов, узлов и устройств на любом уровне компоновки подразделяются на три основных вида: внешние входные, внутренние и внешние выходные цепи. Эти виды характеризуются различной нагрузочной способностью по входу и выходу и различным количеством. Число цепей каждого вида, а именно: число входных внешних – Nцвхi = mвхi, число внутренних Nцi и число выходных внешних – Nцвыхi = mвыхi определяется через основные компоновочные параметры схемы с помощью выражений:

Nцвхi=mвхi=mi⋅KiKi+1	Nцi=mвх(i−1)⋅Mini−mвхi

или

Nцi=mi−1⋅Ki−1⋅Mi(Ki−1+1)⋅ni−mi⋅KiKi+1	Nцвыхi=mвыхi=miKi+1

Общее число цепей в логической схеме (Nцi) определяется суммированием количества всех видов цепей, а именно:

Nцi=Nцвхi+Nцi+Nцвыхi

В результате общее число цепей в логической схеме устройства на i-м уровне компоновки определяется выражением:

Nцi=mi−1⋅Ki−1⋅Mi(Ki−1+1)⋅ni+miKi+1

## Правило определения числа логических связей

Под логической связью понимается электрическое соединение между двумя контактами элементов схемы. Логическая же цепь может содержать в себе соединение двух и более контактов разных элементов. Если в цепи имеет место соединение только двух контактов, то в этом случае понятия цепь и связь совместимы и тождественны. Если же в логической цепи присутствует более двух контактов, то такая цепь является многосвязной (многозвенной).

Нагрузочные способности цепей представляют собой одновременно и характеристики цепей по числу связей в них. Для внешних цепей (входных и выходных) такой характеристикой являются параметры ni и li. Для внутренних же цепей число связей в них определяется выражением (ni + li - 1).

В результате общее (суммарное) число связей в логической схеме на i-м уровне компоновки (Nсвi) составляет:

Nсвi=Nцвхi⋅ni+Nцi⋅ni+li−1+Nцвыхili

или, с учетом значений числа соответствующих видов цепей и некоторых преобразований, в окончательном виде:

Nсвi=mi−1⋅Ki−1⋅Mi(Ki−1+1)⋅ni⋅ni+li−1+miKi+1⋅Ki+li−Kili

При этом, число внутренних связей в логической схеме (Nсвi) в соответствии с данным правилом определяется как разница между общим числом связей в схеме и числом ее внешних связей, т.е.:

Nсвi=Nсвi−mi

или, с учетом преобразований, в итоге имеем:

Nсвi=mi−1⋅Ki−1⋅Mi(Ki−1+1)⋅ni⋅ni+li−1−miKi+1⋅Ki⋅li−li+1.

Результаты приведены в таблице 7.1

Таблица 7.1

| Уровень | Интеграция |  |  |  |  |  | Nцi | Nсвi | nсвi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| компоновки i |  |  | Из таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ni | Mi | mi | Ki | ni | li |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  |  |
| i = 1 | 10 | 10 | 10,889 | 2,4433 | 2,6813 | 1,2849 | 14 | 35 | 2,4423 |
| i = 2 | 270 | 27 | 46,358 | 1,8213 | 3,0456 | 1,4784 | 85 | 251 | 2,9596 |
| i = 3 | 4590 | 17 | 163,6 | 1,4148 | 2,0791 | 1,2704 | 312 | 635 | 2,0325 |
| i = 4 | 224910 | 49 | 948,49 | 1 | 1,9762 | 1,3969 | 2851 | 6114 | 2,1447 |

7.3 Расчет средних длин связей и средних длин логических цепей

Произведем расчет средней длины связи и средней длины цепи по формулам:

lсвi=ainсвi+112⋅Msi12−knсвi      и           Lцi=lсвi⋅nсвi

При расчете используем интеграцию схемы Nmaxэффект и максимальную интеграцию БМК Nmaxmax, а также значения функционального объема Mi и Msi соответственно.

Размер кристалла Lкр=15 мм.

Расчет шага размещения структурных элементов на внутренних уровнях компоновки СБИС ведется исходя из максимального числа элементов на текущем уровне Msi и конечных размерах кристалла.

Результаты приведены в таблице 7.2

Таблица 7.2

| Уровень | Схемная |  | Max |  |  |  |  |  | СБИС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| компоновки | интеграция |  | интеграция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ni | Mi | Nsi | Msi | Ki | mi | Kоптi | nсвi | ai, мм | lсвi, мм | lцi, мм |
| i = 1 | 10 | 10 | 14 | 14 | 2,44 | 10,8 | 1,78 | 2,44 | 0,02 | 0,03 | 0,08 |
| i = 2 | 270 | 27 | 482 | 34 | 1,82 | 46,3 | 1,97 | 2,96 | 0,08 | 0,16 | 0,48 |
| i = 3 | 4590 | 17 | 9107 | 19 | 1,41 | 164 | 1,88 | 2,03 | 0,48 | 0,74 | 1,51 |
| i = 4 | 224910 | 49 | 446250 | 49 | 1,00 | 948 | 2,16 | 2,14 | 2,10 | 4,53 | 9,71 |

7.4 Расчет трассировочной способности

Произведем расчет суммарной длины связей, которая определяется отдельно для каждого уровня компоновки (Lсвi), а затем суммируются по кристаллу в целом (Lсвмкм), при этом для кристалла СБИС суммирование длин связей имеет свои особенности:

Lсвi=lсвi  Nсвi – для внешнего уровня СБИС (i=4).

Расчет плотности трасс в кристалле (Птркр) производится по формулам и с учетом общей суммарной длины связей в кристалле, его площади и эффективности использования трасс равная 0,7. Результаты расчетов приведены в таблице 7.3

Таблица 7.3

| Уровень | Max интегр |  | Nсвi | Nсвi | СБИС |  |  |  |  | Ni | lсвi, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| компоновки |  |  |  |  | LсвiLсвiкэ |  | Lсвкэ | Sкэ | Птркэ |  |  |
| i | Nsi | Msi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i = 1 | 14,3 | 14,3 | 35 | 24 | 0,075 | 1695 | 8973 | 1,56 | 8203 | 10 | 0,03 |
| i = 2 | 482,1 | 33,8 | 251 | 205 | 3,349 | 2790 |  |  |  | 270 | 0,16 |
| i = 3 | 9107,1 | 18,9 | 635 | 471 | 35,113 | 1721 |  |  |  | 4590 | 0,74 |
| i = 4 | 446250 | 49,0 | 6114 | 5166 | 2767,955 | 2768 |  |  |  | 224910 | 4,53 |

Определим  трассировочную способность. При расчетах используем ранее рассчитанные значения параметров,  а также то, что кристалл СБИС является симметричным (квадратная форма KLi=1) и внешние контакты расположены равномерно по сторонам (Cxi=Cyi=1/4).

Результаты расчетов приведены в таблице 7.4

Таблица 7.4

| Уров. | СБИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| компоновки i | Ni | Экэ | Lсвкэ | Lтркэ | Ткэ | Тxкэ | Тxкэ' | Тxкэ | Lкркэ | aтрxкэ |
|  |  |  | см | см | трасс | трасс | трасс |  | мм | мкм |
| i = 1 | 10 | 0,7 | 8973 | 12818 | 8720 | 4360 | 474 | 4834 | 14,7 | 3,0 |
| i = 2 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i = 3 | 4590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i = 4 | 224910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Так как, в силу симметричности параметры одного направления проводников (X), полностью совпадают со значениями параметров другого направления (Y), то в таблице приведены параметры только для направления (Х).

Определим начальные значения проводников в конструкции кристалла по формулам:

- ширина Wпр=aтр/2,5…3

- толщина hпр=Wпр/8…9

Принимаем значение коэффициентов 3 и 8 соответственно.

Результаты расчетов приведены в таблице 7.5

Таблица 7.5

| Обозначение параметра | Кристалл СБИС |
| --- | --- |
| атр, мкм | 3,0 |
| Wтр, мкм | 1,0 |
| hтр, мкм | 0,13 |

7.5 Расчет слойности, структуры и выбор числа потенциальных слоев

Число потенциальных слоев зависит от структуры кристалла. Структура кристалла зависит от числа потенциальных слоев.

Число потенциальных слоев нам задано – 4 слоя. Шаг размещения трасс по направлениям Х, У составляет атр x = атр y = 3,2 мкм, тогда на двух слоях может быть размещено:  2*14,7*10-3/3,0*10-6=9800 трасс, при этом их средняя длинна равна: 9800*14,7*10-3 = 144 м.

Следовательно, анализируя рассчитанные значения, полученные в табл. 9, окончательно выбираем два слоя (по два направления Х и У ).

Однако, выше нами была выбрана структура кристалла закрытого типа, поэтому для экранирования используем слой питания и земли.

Окончательная структура кристалла имеет вид, представленный на рисунке 7.1

- технический слой

- слой земли Е0

- слой питания Е1

> логические слои X и Y

###### Si

- слой земли Е0

- слой питания Е1

> логические слои X и Y

Рисунок  7.1 - Структура кристалла

8 Выбор и обоснование общей конструкции СБИС

8.1 Расчет числа выводов и определение типа корпуса СБИС

Большое число внешних выводов приводит к необходимости применения корпуса СБИС со штырьковыми выводами.

Для увеличения плотности располагаем выводы в шахматном порядке с шагом 2,5 мм. При таком расположении выводов площадь кристалла с отступом от слоев займет 85 выводов (7х7 + 6х6 выводов). Таким образом, при расчете габаритов корпуса как прямоугольной модели с равномерным расположением выводов,  общее число контактов можно определить как 1100 + 85 = 1185 выводов.

Определим количество рядов и выводов в них.

Для простоты примем корпус СБИС квадратным, с равным числом выводов по горизонтали и вертикали. Запишем уравнение

x 2 + ( x – 1 )2 = 1185, где

x – число выводов по горизонтали (вертикали).

Решив квадратное уравнение, получаем x26  выводов.

Таким образом, реализуем корпус с 1301 (26 х 26 + 25 х 25)  выводом и прямоугольным окном под кристалл (минус 85 выводов) и тремя удаленными рядами по периметру кристалла (минус 96 выводов). Общий вид такого корпуса представлен на рисунке 8.2

Габариты корпуса (длину стороны) можно определить по формуле

Lкор = tВ  (mст – 1) + (1,5-2), где

mст – число выводов на стороне, шт;

tВ – шаг выводов корпуса, мм.

Lкор = 2,5  ( 26 – 1 ) + (1,5-2) = 70 мм.

Итак, окончательно, получили корпус 76 х 76 мм со штырьковыми выводами, расположенными в шахматном порядке с шагом 2,5 мм. Количество выводов 1120 шт.

Для квадратного симметричного корпуса необходимо выполнить маркировку первого вывода, что бы обеспечить правильную установку СБИС в разъемный соединитель. Маркировку можно осуществить краской или введение конструктивных элементов (выступов, фасок). Т.к. в качестве маркировки в современных процессорах используется принцип введения фасок или выступов, мы

Рисунок 8.2 – Общий вид корпуса СБИС

тоже будем маркировать наш корпус таким методом, тем более он обеспечивает более удобный и технологически простой процесс производства.

Выводы делаем круглого сечения для простоты изготовления  и контактирования. Диаметр выводов принимаем равным 0,5 мм, что, с одной стороны, позволит обеспечит необходимую жесткость для правильного контактирования, а с другой стороны, позволит реализовать гнездо в разъемном соединителе.

В качестве материала для изготовления корпуса используем керамику, которая дает возможность выполнить разводку выводов кристалла, а также обеспечивает, заданные в задание механические и тепловые характеристики.

8.2 Крепление кристалла в корпусе СБИС

Установка кристалла в корпус можно осуществить на клей марки ВК-32-2000 с последующей распайкой контактных площадок кристалла на соответствующие выводы корпуса, с применением микропроволоки и использованием автоматизированных средств.

- 8.3  Топология керамической подложки

- У кристалла на каждой стороне размещено по 275 выводов, которые расположены с шагом равным 50 мкм. Для того чтобы, развести такое большое количество выводов кристалла, необходимо применить многослойную структуру подложки.

- Проведем оценку количества слоев. Исходя из того, что минимальное расстояние между двумя штыревыми выводами равно 1,25 мм, при толщине проводника 0,1 мм и минимальном расстоянии между ними равным 0,2 мм, можно провести не больше двух проводников.

- Общее число контактов фрагмента составляет 140 шт, поэтому для реализации печати необходимо 5 логических слоев + 2 потенциальных слоя + 1 логический слой. Таким образом, число слоев топологии в керамическом основании  составит 8 слоев.

- 8.4  Герметизация корпуса

- СБИС подвергается воздействию внешней агрессивной среды, которая может существенно снизить рабочие характеристики. Для предотвращения этого используют герметизацию корпуса, а именно запрессовку выводов, и запайки крышки, последующей откачкой воздуха.

9 Расчет параметров системного и функционального быстродействия СБИС

Для определений значений  схемной задержки (лэ) и входного сопротивления (Rвых) ЛЭ типа КМОП используем эмпирические соотношения, полученные на основе «принципа масштабирования»:

лэ= 0,188*0,91 ; Rвых=1200*0,91 ;

 [мкм], лэ [нс], Rвых [Ом].

Погонное сопротивление проводников логической цепи R0 = 0/(W*h) , где

0 – удельная плотность материала проводника.

Погонная емкость проводников логической цепи определяется по графикам в зависимости от соотношения размера проводника  и диэлектрической проницаемости.

При расчете задержки сигнала в логических цепях учитывались ограничения на топологические нормы проектирования СБИС, исходные данные для получения которых были получены в п. 7.4.

Результаты расчета приедены в таблице 9.1

Таблица 9.1

| Обозначение параметра | СБИС |
| --- | --- |
| лэ, нс | 0,09 |
| Rвых, Ом | 584,89 |
| 0, Ом*мм | 3·10-5 |
| R0, Ом/мм | 166,7 |
| C0, пФ/мм | 0,3 |

Конструктивная задержка ЛЭ по уровням компоновки (свi) определялась по формуле 	τсвi=i=1itцiHi−1	или	τсвi=i=1itцi⋅hiH1

Все цепи кристалла рассматривались применительно к КМОП – элементам как RC – цепи и время задержки сигнала в них (tцi) определялась по формуле	tцi=Rвых⋅C0⋅Lцi+12⋅R0⋅C0⋅Lцi2,

где средняя длина логической цепи рассчитывается по формуле Lцi=lсвi⋅nсвi

Результаты расчетов параметров системного быстродействия приведены в таблице 9.2

Таблица 9.2

| Уровень | Схемная интеграция |  | Max интегр. |  |  | СБИС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| компоновки |  |  |  |  | ЭЛЭ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭЛЭ |  | ЭЛЭ |  |  | мм | нс | нс | нс | нс | ГГц |
| i = 1 | 10 | 10 | 14,2857 |  | 2,46 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,10 | 9,58 |
| i = 2 | 270 | 27 | 482,143 | 3,51 | 8,65 | 0,48 | 0,09 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 7,08 |
| i = 3 | 4590 | 17 | 9107,14 | 3,25 | 28,08 | 1,51 | 0,32 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 5,60 |
| i = 4 | 224910 | 49 | 446250 | 5,01 | 140,69 | 9,71 | 3,48 | 0,21 | 0,09 | 0,30 | 3,30 |

10 Выбор и обоснование технических решений по конструкции разъемного соединителя для СБИС

Условие монтажа в конструктивном модуле более высокого уровня является разъемный принцип установки. В следствии того, что наш СБИС имеет большое количество контактов, для этих целей уместно применить разъемный соединитель с нулевым усилием сочленения (НУС соединитель). Он позволяет без усилия вставить СБИС, при этом обеспечивает надежное фиксирование СБИС в разъеме, после применения фиксатора.

Одним из важным элементом конструкции соединителя является контактная пара, которая состоит из  двух частей – штыря и гнезда. У нас штырь – вывод СБИС, а гнездо – отверстие в НУС соединителе.

Контактная пара характеризуется требованиями высокой надежности соединения при воздействии допустимых механических  и климатических воздействий. Этот параметр зависит от: способа контактирования, материалов контактной пары и их покрытий, точности изготовления и частоты обработки, величины контактного усилия.

Помимо параметров надежности контактная пара характеризуется переходным сопротивлением (0,01-0,02 Ом), максимальным рабочим током, нестабильности переходного сопротивления (20-30%), максимальной частотой тока, усилием соединения и разъединения контактов, износоустойчивостью и допустимым условиям эксплуатации.

НУС соединитель имеет число контактов, равное числу выводов СБИС, и включает в себя так же ключ, необходимый для правильного соединения с СБИС, а также нумерацию контактов для правильной установки на МПП.

11 Технологическая часть

В общем случае технологический процесс изготовления СБИС можно разделить на две составные части:

-Технологический процесс изготовления коммутационного элемента конструкции  (кристалла)

-Технологический процесс сборки СБИС (корпусирование)

Технологический процесс изготовления кристалла СБИС включает в себя:

-экспонирование

-формирование рисунка

-изготовление шаблонов

-травление

-диффузии

-имплантации ионов

-химическое осаждение из газовой фазы

-термическое окисление.

Достижение высокой точности обработки сопряжено с решением сложных технических проблем. Точность горизонтальной структуры СБИС определяется точностью формирования рисунка на слое резиста в процессе экспонирования, совмещения слоев, а также точностью диффузии и травления. Точность вертикальной структуры определяется точностью изготовления пленок методом химического осаждения из газовой фазы, а также точностью определения глубины травления и процесса диффузии.

Технологический процесс сборки СБИС включает в себя:

-крепление коммутационного элемента на керамическое основание корпуса

-распайка микропроволокой соответствующих контактов кристалла на контактные площадки керамической подложки

-очистка паяных соединений и внутренних частей СБИС

-герметизация корпуса СБИС с откачкой воздуха из внутренних частей корпуса

-маркировка СБИС

-окончательный контроль

12 Заключение

В данном курсовом проекте была выполнена разработка СБИС с интеграцией 225000 ЭЛЭ. Полученная на этапе проектирования СБИС удовлетворяет всем условиям заданным в ТЗ, что делает ее актуальной для использования в настоящие время.