### Задание 1

Составить программу вычисления выражения:

ⁿ

# N = ∑ai = a1+a2+a3+…+an

i=1

где аi – число натурального ряда, начиная с “1”.

n – количество чисел.  n=40

| Адрес | Код | Команда | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 06 | MVI B,d8 | Обнуление регистра B |
| 0001 | 00 |  |  |
| 0002 | 0E | MVI С,d8 | Передать число 40 на регистр С |
| 0003 | 28 |  |  |
| 0004 | 26 | MVI H,d8 | Обнулить регистр Н |
| 0005 | 00 |  |  |
| 0006 | 2E | MVI L,d8 | Обнулить регистр L |
| 0007 | 00 |  |  |
| 0008 | 09 | DAD B | Сложить содержимое регистров BC и HL |
| 0009 | 0D | DCR C | Уменьшить значение регистра C на 1 |
| 000A | C2 | JNZ adr | Переход по адресу 0008, если значение регистра С не ноль |
| 000B | 08 |  |  |
| 000C | 00 |  |  |
| 000D | 76 | HLT | Остановка |

Задание 2

Составить программу вычисления выражения, приведенного в задании 1.Числа (произвольные значения) разместить в ячейках в ОЗУ. n=17

| Адрес | Код | Команда | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 16 | MVI D,d8 | Передать число 17 на регистр |
| 0001 | 11 |  |  |
| 0002 | 26 | MVI Н,d8 | Устновка значения пары регистров в значение 0100 |
| 0003 | 01 |  |  |
| 0004 | 2Е | MVI L,d8 |  |
| 0005 | 00 |  |  |
| 0006 | F9 | SPHL | Установить указатель стека в значение из регистров HL |
| 0007 | 26 | MVI Н,d8 | Обнулить регистр Н |
| 0008 | 00 |  |  |
| 0009 | C1 | POP B | Взять значение из стека и поместить в пару регистров BC |
| 000A | 09 | DAD B | Сложить содержимое регистров ВС и HL |
| 000B | 15 | DCR D | Уменишить на 1 значение региста D |
| 000C | C2 | JNZ adr | Перейти по адресу 0009, если значение регистра D не равно 0 |
| 000D | 09 |  |  |
| 000E | 00 |  |  |
| 000F | 76 | HLT | Остановка |

Задание 3.

Составить программу для пересылки массива данных размерностью  n из одной области ОЗУ в другую. n=17

| Адрес | Код | Команда | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 06 | MVI B,d8 | Установка значения 0100 на регистровую пару BC |
| 0001 | 01 |  |  |
| 0002 | 0Е | MVI C,d8 |  |
| 0003 | 00 |  |  |
| 0004 | 16 | MVI D,d8 | Установка значения 0200 на пару DE |
| 0005 | 02 |  |  |
| 0006 | 1Е | MVI E,d8 |  |
| 0007 | 00 |  |  |
| 0008 | 26 | MVI H,d8 | Установить на регистр H значение 17 |
| 0009 | 11 |  |  |
| 000A | 0А | LDAX B | Запомнить содержимое ячейки по адресу BC на регистр А |
| 000B | 12 | STAX D | Сожержимое регистра А в ячейку по адресу DЕ |
| 000C | 03 | INX B | Увеличить на 1 значение регистровой пары BC |
| 000D | 13 | INX D | Увеличить на 1 значение регистровой пары DE |
| 000Е | 25 | DCR H | Уменшить на 1 значение регистра Н |
| 000F | C2 | JNX adr | Переход по адресу 000А, если значение регистра Н не равно 0 |
| 0010 | 0A |  |  |
| 0011 | 00 |  |  |
| 0012 | 76 | HLT | Остановка |

Задание 4.

Составить программу для пересылки массива данных размерностью n из  одной области ОЗУ в другую. После пересылки массив должен расположиться в обратном порядке. n=17

| Адрес | Код | Команда | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 06 | MVI B,d8 | Установка значения 0100 на регистровую пару BC |
| 0001 | 01 |  |  |
| 0002 | 0E | MVI C,d8 |  |
| 0003 | 00 |  |  |
| 0004 | 16 | MVI D,d8 | Установка значения 0200 на пару DE |
| 0005 | 02 |  |  |
| 0006 | 1E | MVI E,d8 |  |
| 0007 | 00 |  |  |
| 0008 | 26 | MVI H,d8 | Установить на регистр H значение 17 |
| 0009 | 11 |  |  |
| 000A | 3E | MVI A,d8 | Установить на регистр A значение 17 |
| 000B | 11 |  |  |
| 000C | 81 | ADD C | Сложить регистр А с регистром С |
| 000D | 4F | MOV C,A | Передать значение регистра А на регистр С |
| 000E | 0B | DCX B | Уменьшить содержимое пары регистров ВС на 1 |
| 000F | 0A | LDAX B | Запомнить содержимое ячейки по адресу BC на регистр А |
| 0010 | 12 | STAX D | Сожержимое регистра А в ячейку по адресу DЕ |
| 0011 | 13 | INX D | Увеличить на 1 значение регистровой пары DE |
| 0012 | 25 | DCR H | Уменшить на 1 значение регистра Н |
| 0013 | C2 | JNZ adr | Переход по адресу 000E, если значение регистра Н не равно 0 |
| 0014 | 0E |  |  |
| 0015 | 00 |  |  |
| 0016 | 76 | HLT | Остановка |

Задание 5.

Составить программу умножения однобайтных двоичных чисел.

| Адрес | Код | Команда | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 06 | MVI B,d8 | Установка регистровой пары BC в значение одного из множителей |
| 0001 | 00 |  |  |
| 0002 | 0E | MVI C,d8 |  |
| 0003 | 15 |  |  |
| 0004 | 3E | MVI A,d8 | Установка регистра А в значение другого множителя |
| 0005 | 26 |  |  |
| 0006 | 16 | MVI D,d8 | Установить регистр D - счетчик |
| 0007 | 09 |  |  |
| 0008 | 26 | MVI H,d8 | Обнуление регистровой пары HL |
| 0009 | 00 |  |  |
| 000A | 2E | MVI L,d8 |  |
| 000B | 00 |  |  |
| 000C | 15 | DCR D | Уменьшить на 1 счетчик D |
| 000D | CA | JZ adr | Перейти по адресу 0019 если D=0 |
| 000E | 19 |  |  |
| 000F | 00 |  |  |
| 0010 | 29 | DAD H | Cдвинуть влево регистровую пару HL |
| 0011 | 17 | RAL | Сдвинуть влево регистр А с множителем |
| 0012 | D2 | JNC adr | Если старший разряд регистра А был 1, то переход по адресу 000C |
| 0013 | 0C |  |  |
| 0014 | 00 |  |  |
| 0015 | 09 | DAD B | Сложить частичную сумму на HL с множителем |
| 0016 | C3 | JMP adr | Безусловный переход по адресу 000С |
| 0017 | 00 |  |  |
| 0018 | 0C |  |  |
| 0019 | 76 | HLT | Остановка |

Задание 6.

Составить программу деления однобайтных двоичных чисел.

Задание 7.

Составить программу вычисления  следующего выражения:

N = (a+b) – (cd)

Числа однобайтные. При составлении программы использовать команду обращения к подпрограммам, а  в качестве подпрограммы – программу из задания 6.

| Адрес | Код | Команда | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0019 | C9 | RET | Возврат из подпрограммы |
| 001A | CD | CALL adr | Вызов подпрограммы по адресу 0000 |
| 001B | 00 |  |  |
| 001C | 00 |  |  |
| 001D | 7C | MOV A,H | Поместить содержимое регистра Н в А |
| 001E | 2F | CMA | Инвертировать А |
| 001F | 67 | MOV H,A | Поместить значение регистра А в Н |
| 0020 | 7D | MOV A,L | Поместить содержимое регистра L в А |
| 0021 | 2F | CMA | Инвертировать А |
| 0022 | 6F | MOV L,A | Поместить значение регистра А в L |
| 0023 | 23 | INX H | Увеличить на 1 содержимое пары регистров HL |
| 0024 | 06 | MVI B,d8 | Установить регистр B в 0 |
| 0025 | 00 |  |  |
| 0026 | 0E | MVI C,d8 | Установить значение регистра C |
| 0027 | 56 |  |  |
| 0028 | 09 | DAD B | Сложить пары регистров BC и HL |
| 0029 | 0E | MVI C,d8 | Установить новое значение регистра C |
| 002A | FD |  |  |
| 002B | 09 | DAD B | Сложить пары регистров BC и HL |
| 002C | 76 | HALT | Остановка |