Лабораторное задание

1. Используя первый раздел меню "Оценка характеристик задачи" провести оценку длительности выполнения программы, определяемую числом циклов выполнения команд программы. Исходные значения числа независимых переменных для создаваемого программного обеспечения выбрать из табл.1.2 в соответствии с вариантом. При определении  оценки сложности структуры данных и сложности алгоритма обработки  данных подтвердить предлагаемые программой варианты нажатием клавиши "Ввод".

2. Используя второй раздел меню "Расчет характеристик процессора"  исследовать изменение характеристик быстродействия (рабочей частоты процессора), надежности (времени наработки на отказ) и стоимости процессора в зависимости от используемых в нем логических БИС (вспомнить результаты работы N1).

Выбрать наиболее дешевый процессор из исследованных вариантов и использовать его в последующих расчетах вычислительной системы.

3. Используя третий раздел меню "Расчет характеристик памяти" задать объем оперативной памяти 32Мбайта (8М*32разряда) и время выборки 70нс, а затем подобрать микросхему памяти определенной емкости для создания:

а) ЗУ максимальной надежности,

б) ЗУ минимальной стоимости.

Для дальнейших расчетов использовать вариант ЗУ с минимальной стоимостью.

4. Используя четвертый раздел меню "Расчет характеристик компьютера" оценить влияние на длительность выполнения задания, производительность и стоимость ВС и стоимость вычислений изменения характеристик кэш-памяти. Объем кэш-памяти изменять в интервале 0 - 32 Кбайт (4,8,16,32), время выборки кэш-памяти в интервале от 10 до 30 нс (10, 20, 30). Считать, что программа не использует ВЗУ. Результаты исследования свести в две таблицы.

Изменяя емкость кэш-памяти при времени выборки для нее 20 нс  найти вариант вычислительной системы (ВС) с минимальной стоимостью вычислений. Объясниь качественно полученный результат.

5. Оценить влияние на длительность выполнения задания, производительность и стоимость ВС длительности цикла обращения к ВЗУ и числа обращений при выполнении задания. Изменять число обращений от 1 до 6 при длительности цикла обращения 15 и 20 мс. Результаты свести в две таблицы.

6. Используя возможности программы синтезировать вариант компьютера (выбрать процессор, микросхему памяти, кэш), обеспечивающего выполнение задания, сложность которого описывается  выражением k*n**2, а значения параметра k и числа переменных n приведены в таблице 1.2 в соответствии с номером варианта. Синтезированный вариант компьютера должен обеспечивать стоимость вычислений Р равную или меньшую  значения, указанного  в таблице 1.2 в соответствии с вариантом. Выбирать для процессора базовый коэффициент дефектности равным 1.0 деф/см2, площадь кристалла 1.0 см2, и объем процессора в 250 тыс.ЛЭ; объем оперативной памяти 2М*32 разряда (8 Мбайт); к ВЗУ емкостью 500 Мбайт и временем доступа 15мс производится 2 обращения. Время выборки кэш-памяти изменять в пределах 10 - 30 нс.

Число независимых переменных  n = 18

Параметр к = 70

Стоимость вычислений P = 120

1 Длительность выполнения программы 75792962 циклов выполнения команд программы

2  Вообщем тут я покапашился долго, надо выбирать КМОП, т.к. он самый дешевый, но а МЛР ваще странный получился, при 1,64 получается самый дешевый проц, но стоимость вычислений в 2 раза выше положенного, а при МЛР 0,46 мы получаем проц, который стоит немереных денег, с приличной для КМОП частотой но стоимость вычислений при нем как раз то, что надо. Хотя у такого проца 9 алу может потому он такой шустрый, хз. Это надо с тобой побеседовать. А может я вообще все неправильно сделал 

3 а) ЗУ максимальной надежности:

| БИС ЗУ для постр. накопителя | 64 Мбит |
| --- | --- |
| Длит. Цикла обращ. К ЗУ | 105 |
| Стоимость ЗУ, у. е. | 7844 |
| Время нар. На отказ для ЗУ, ч | 85348 |

б)  ЗУ минимальной стоимости

| БИС ЗУ для постр. накопителя | 4Мбит |
| --- | --- |
| Длит. Цикла обращ. К ЗУ | 105 |
| Стоимость ЗУ, у. е. | 919 |
| Время нар. На отказ для ЗУ, ч | 5338 |

4 С увеличением объема КЭШ памяти процессора уменьшается длительность выполнения задания и стоимость вычислений, увеличивается производительность ВС и стоимость ВС.

С увеличением времени выборки из КЭШ памяти увеличивается время длительности выполнения задания и стоимость вычислений, уменьшается производительность ВС, стоимость ВС не меняется.

При времени выборки 20 нс, вариант ВС с минимальной степенью вычислений будет при объеме КЭШ памяти 32 кбайта.

5 тут надо 2 таблицы сделать, обсудим с утра

6 ну если ты введешь все  как написано выше то получишь верный результат

З.Ы. это не отчет конечно но надеюсь делал я это не зря