ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА N1

ИССЛЕДОВАНИЕ  КОМПЛЕКСА  ХАРАКТЕРИСТИК

ПРОЦЕССОРА  ЭВМ

1. Цель работы

Целью лабораторной работы является исследование комплекса характеристик быстродействия, надежности и стоимости узла цифровой аппаратуры - процессора ЭВМ, реализованного на больших интегральный схемах (БИС), выполненных по кремниевым технологиям различного уровня.

2. Методические указания

В данной работе в качестве элементной базы процессоров высокой производительности рассматриваются полузаказные БИС, например БИС на базовом матричном кристалле, или микропроцес-

сорные  БИС.  Принципиальные электрические схемы процессора

в работе не рассматриваются, задается лишь его объем в эквивалентных логических элементах (ЭЛЭ) или просто в логических элементах (ЛЭ), представляющих собой простейшие логические элементы "И" на два входа. Объем процессора косвенно определяет его сложность.

В процессе исследования комплекса характеристик пользователь определяет тип схемотехники, используемый для реализации БИС: ЭСЛ - эммитерно-связанная логика, ТТЛШ - транзисторно-транзисторная логика с диодами Шоттки и другие. Пользователь выбирает минимальный литографический размер (МЛР), с которым выполняются элементы структуры БИС и площадь кристалла для БИС. Эти два параметра во многом определяют значение выхода годных кристаллов при производстве БИС, а значит и стоимость БИС. В зависимости от выбора МЛР происходит масштабирование параметров БИС, т.е. определяется быстродействие ее элементов.

Уровень кремниевой технологии при производстве БИС задается пользователем при указании значения базового коэффициента дефектности для технологии. Снижение коэффициента дефектности означает, что количество дефектов на кристалле в технологическом процессе изготовления БИС уменьшается, а значит растет выход годных БИС. Коэффициент дефектности зависит от МЛР, поэтому вводится понятие базового коэффициента дефектности, определяемого при фиксированном значении МЛР равном 1 мкм. При определенных соотношениях базового коэффициента дефектности, МЛР и площади кристалла с пластины в технологическом процессе не удается получить ни одного годного кристалла. Сообщение об этом выводится пользователю вместе с рекомендацией увеличить МЛР и/или уменьшить площадь кристалла. Если годные кристаллы есть, то пользователю выводится набор характеристик БИС: степень интеграции БИС, выход годных, стоимость, быстродействие, надежность. Указывается также число кристаллов в процессоре требуемого объема (кристаллы считаются идентичными). В том случае, когда пользователь удовлетворен характеристиками БИС, он вводит ответ y(да) в ответ на приглашение системы и на экран выводятся результирующие характеристики процессора: рабочая частота, стоимость и время наработки на отказ. В случае неудовлетворенности характеристиками БИС пользователь вводит n(нет) и повторяет процесс поиска БИС с приемлимыми характеристиками.

3.Лабораторное задание

1.Провести исследование комплекса характеристик БИС, тип схемотехники для которых заданы в табл.1 в соответствии с номером бригады, путем изменения МЛР в пределах от 3 мкм до значения, когда отсутствует выход годных кристаллов, для значений базового коэффициента дефектности 5, 1,

0.5деф./мм2. Площадь кристалла принимать равной 1см2. По результатам исследования построить графики, качественно отражающие зависимость от МЛР степени интеграции БИС, времени задержки в одном ЛЭ, выхода годных и стоимости БИС, интенсивности отказов БИС. Зафиксировать МЛР, при которых отсутствует выход годных кристаллов. Объяснить, как изменяются зависимости при изменении базового коэффициента дефектности.

2.Провести исследование характеристик процессоров, выполненных на БИС, синтезированных в п.1 задания и имеющих объем, указанный в табл.1. По результатам исследования построить графики, качественно отражающие зависимость от МЛР и площади кристалла рабочей частоты, стоимости и времени наработки процессоров. Указать среди процессоров наиболее надежные, а также процессоры с максимальным отношением рабочей частоты к стоимости (с минимальной стоимостью единицы быстродействия) для каждого типа схемотехники. Объяснить полученные результаты.

Таблица 1

| N бри- гады | Тип схе- мотехники | Объем процессора в ЭЛЭ | ¦N бри- ¦гады | Тип схе- мотехники | Объем пропроцессора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭСЛ БиКМОП | 50 150 | ¦ 6 ¦ | GaAs КМОП | 70 200 |
| 2 | ТТЛШ КМОП | 100 250 | ¦ 7 ¦ | ЭСЛ КМОП | 70 300 |
| 3 | GaAs КМОП | 50 150 | ¦ 8 ¦ | ТТЛШ БиКМОП | 120 170 |
| 4 | ТТЛШ БиКМОП | 90 130 | ¦ 9 ¦ | ЭСЛ БиКМОП | 60 140 |
| 5 ------ | ЭСЛ КМОП --------- | 50 250 ------------- | 10 ------- | ТТЛШ КМОП ---------- | 110 280 ---------- |

ДЕЛОВАЯ ИГРА "МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФИРМ -

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ МИКРОПРОЦЕССОРОВ В УСЛОВИЯХ

КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ"

1. Цель игры

Игру проводят один или двое (две команды) обучаемых. В случае одного пользователя, он принимает маркетинговые решения за обе участвующие в игре фирмы. Используя для фирм различные маркетинговые стратегии, пользователь по результатам игры оценивает их эффективность и учиться принимать разумные решения в предлагаемых условиях.

Основным режимом деловой игры является взаимодействие двух (двух команд) обучаемых, когда каждый принимает маркетинговые решения за свою фирму. Цель игры для каждого обучаемого в этом случае - выбор эффективной стратегии своей фирмы, обеспечивающей захват большей доли рынка и рост доходов фирмы.

2. Методические указания

Моделирование взаимодействия фирм-конкурентов в игре происходит поквартально. На каждом шаге игры пользователю выводится отчет каждой фирмы за предыдущий квартал и бланк маркетинговых решений фирмы на следующий квартал.

В отчете фирмы указывается характеристики производительности микропроцессора (МП) в миллионах операций, выполняемых в секунду (MIPS), и стоимостные характеристики МП - себестоимость производства и цена продаж. По результатам моделирования рынка МП выводятся также объём продаж МП и доля рынка в процентах, которая принадлежит данному МП. В том случае, если

объём выпуска  данного  МП превышал объём продаж,  указывается

текущий размер запасов МП (всё - в тысячах штук МП). Указываются также текущие производственные мощности фирмы по выпуску МП, причем планируемый объём производства МП на следующий квартал не должен превышать размера имеющихся производственных мощностей. Каждая фирма может организовать в квартале выпуск не более двух различных типов МП. Установлено, что в начале игры в 1-ом квартале фирмы выпускают МП 1-го типа.

На основании приведенных в отчете данных для каждой фирмы указываюися результаты финансовой деятельности, т.е. приводятся поступления и расходы и формируется финансовый отчет. В нем указываются выручка от продаж МП в текущем квартале и производственно-сбытовые расходы для них (суммарно для МП 1-го и 2-го типа, если выпускаются оба типа МП). Разность между этими величинами составляет общую прибыль фирмы. Из неё берутся расходы на рекламу, на НИР, на капитальные вложения в расширение производства, а также налоги и платежи по кредитам (если фирма брала кредит в начале квартала). Остаток составляет чистая прибыль (убытки) фирмы. Чистая прибыль (убытки) увеличивает (или уменьшает) объём денежных средств фирмы. Указывается также текущее значение стоимости основных фондов фирмы.

В бланке маркетинговых решений от пользователя требуется указать процент прибыли к себестоимости МП, который закладывается в цену продаж МП. От этой величины существенно зависят результаты моделирования рынка, а значит объём продаж и доля рынка, занимаемого данным МП. Указывается объём производства МП, причем здесь обучаемый должен в определенной мере предвидеть, какую долю рынка может занять данный МП, поскольку нераскупленные МП учитываются в производственно-сбытовых расходах, но не дают вклада в выручку от продаж и в прибыль.

Далее указываются расходы на рекламу, которые влияют на долю рынка,  занимаемого данным МП; капитальные вложения,величина которых влияет на размер производственных мощностей фирмы и на стоимость основных фондов,  которые  требуют  постоянного обновления. Вводимые  далее расходы на НИР суммируются в течение нескольких кварталов,  пока их величина не достигает некоторой пороговой величины, позволяющей научно-исследовательским подразделениям фирмы объявить о создании нового варианта  технологии изготовления МП (сообщение об этом выводиться в отчете фирмы). В этом случае пользователю предлагается создать  новую разновидность МП - МП 2-го типа. Разнообразие вариантов создаваемого МП обеспечивается за счет того,  что пользователь  самостоятельно выбирает  в технологии минимальный топологический размер, от которого существенно зависят как производительность так и себестоимость производства МП. Здесь перед пользователем стоит задача выбора конкурентоспособного МП.  Кроме того,  для развертывания промышленного производства МП 2-го типа от фирмы в следующем квартале потребуются существенные капитальные затраты.

По окончании заполнения бланка маркетинговых решений фирмы по выпускаемых ею МП, оцениваются требуемые денежные затраты на выполнение принятой производственной программы. Если денежных средств фирмы недостаточно, пользователю выводится предложение взять кредит и указывается максимальный размер кредита. Пользователь либо указывает размер денежных средств, получаемых фирмой в кредит, либо отказывает от кредита и повторяет заполнение бланка маркетинговых решений в другом варианте. По окончании этой процедуры пользователь подтверждает, что маркетинговые решения им приняты.

В процессе деловой игры число кварталов, в течение которых проводится моделирование, не ограничивается,однако в конце каждого шага игры от обучаемых требуется подтверждение необходимости продолжения игры. В процессе игры в том случае, если пользователь не планирует производства МП 1-го типа и нет запасов таких МП, моделирующий комплекс воспринимает это как окончание производства МП 1-го типа и при подтверждении этого пользователем переименовывает продолжающие выпускаться МП

2-го типа в МП 1-го типа.

3. Лабораторное задание

Войдя в игру подтвердить стандартные значения характеристик, описывающих экономическую среду.

1. Познакомиться с деловой игрой, для чего в процессе игры пользователями принимаются совместные решения за каждую из конкурирующих фирм. Проанализируйте влияние различных стратегий фирмы на рынке на ее финансовые результаты.

2. Разделитесь на две команды. Теперь каждая команда принимает решения за свою фирму, стремясь захватить большую долю рынка и добиться больших объемов чистой прибыли. На каждом шаге игры фиксируйте основные результаты своей фирмы: характеристики изделий, объемы продаж, полученную прибыль.

3. Усложните для конкурирующих фирм описание экономической среды, для чего увеличте долю налоговых отчислений с прибыли или (и) процент по кредитам. Выясните, при каких значениях указанных выше параметров фирмы еще способны получать прибыль по результатам своей деятельности.

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА N2

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПЬЮТЕРА

С УЧЕТОМ ПАРАМЕТРОВ ВЫПОЛНЯЕМОЙ ЗАДАЧИ

1. Цель работы

Целью лабораторной работы является исследование комплекса характеристик производительности и стоимости компьютера, имеющего иерархическую структуру памяти, включающую кэш

память, основную память и внешнее ЗУ.  В процессе исследования учитываются параметры выполняемой компьютером задачи.

2. Методические указания

Для выполнения лабораторной работы необходимо запустить на выполнение программу ae1.exe или ae2.exe. В появившемся головном меню выбирается запись "Расчет характеристик компьютера", после чего пользователю выводится основное меню, используемое в данной лабораторной работе. Оно содержит четыре раздела: "Оценка характеристик задачи", "Расчет характеристик процессора", "Расчет характеристик памяти", "Расчет характеристик компьютера".

Выбор разделов в процессе работы производится последовательно. Выбрав первый раздел пользователь вводит характеристики задачи, что позволяет программно оценить ее объем в числе циклов выполнения команд. Далее, при выполнении второго раздела, оцениваются характеристики процессора, выполнитьт который можно на различной элементной базе.

В данной работе в качестве элементной базы процессоров высокой производительности рассматриваются полузаказные БИС, например БИС на базовом матричном кристалле, или микропроцес-

сорные  БИС.  Принципиальные электрические схемы процессора

в работе не рассматриваются, задается лишь его объем в эквивалентных логических элементах (ЭЛЭ) или просто в логических элементах (ЛЭ), представляющих собой простейшие логические элементы "И" на два входа. Объем процессора косвенно определяет его сложность.

В процессе исследования комплекса характеристик пользователь определяет тип схемотехники, используемый для реализации БИС: ЭСЛ - эммитерно-связанная логика, ТТЛШ - транзисторно-транзисторная логика с диодами Шоттки и другие. Пользователь выбирает минимальный литографический размер (МЛР), с которым выполняются элементы структуры БИС и площадь кристалла для БИС. Эти два параметра во многом определяют значение выхода годных кристаллов при производстве БИС, а значит и стоимость БИС. В зависимости от выбора МЛР происходит масштабирование параметров БИС, т.е. определяется быстродействие ее элементов.

Уровень кремниевой технологии при производстве БИС задается пользователем при указании значения базового коэффициента дефектности для технологии. Снижение коэффициента дефектности означает, что количество дефектов на кристалле в технологическом процессе изготовления БИС уменьшается, а значит растет выход годных БИС. Коэффициент дефектности зависит от МЛР, поэтому вводится понятие базового коэффициента дефектности, определяемого при фиксированном значении МЛР равном 1 мкм. При определенных соотношениях базового коэффициента дефектности, МЛР и площади кристалла с пластины в технологическом процессе не удается получить ни одного годного кристалла. Сообщение об этом выводится пользователю вместе с рекомендацией увеличить МЛР и/или уменьшить площадь кристалла. Если годные кристаллы есть, то пользователю выводится набор характеристик БИС: степень интеграции БИС, выход годных, стоимость, быстродействие, надежность. Указывается также число кристаллов в процессоре требуемого объема (кристаллы считаются идентичными). В том случае, когда пользователь удовлетворен характеристиками БИС, он вводит ответ y(да) в ответ на приглашение системы и на экран выводятся результирующие характеристики процессора: рабочая частота, стоимость и время наработки на отказ. В случае неудовлетворенности характеристиками БИС пользователь вводит n(нет) и повторяет процесс поиска БИС с приемлимыми характеристиками.

В третьем разделе меню пользователь вводит характеристики объема и времени доступа к основной (оперативной) памяти, а затем выбирает микросхемы БИС ЗУ, на которых будет выполнена память. Результатом работы программы будет расчет основных характеристик памяти: быстродействия, надежности и стоимости.

В четвертом последнем разделе меню пользователь задает характеристики ообъема и быстродействия кэш-памяти и внешнего ЗУ на магнитных дисках. В результате расчетов, проводимых с учетом объема задачи, характеристик процессора и основной памяти, определяются длительность выполнения задания (задачи), стоимость компьютера или вычислительной системы (ВС), производительность ВС, понимаемая как отношение числа выполняемых команд в задаче к длительности ее выполнения (MIPS - количество миллионов операций, выполняемых компьютером в секунду) и стоимость вычислений, оцениваемая как отношение стоимости ВС к его производительности.

3.Лабораторное задание

1.Используя первый раздел меню "Оценка характеристик задачи" провести оценку длительности выполнения программы,

определяемую числом циклов выполнения команд программы. Исходные значения числа независимых переменных для создаваемого программного обеспечения выбрать из табл.1.1 в соответствии с номером бригады. При определении оценки сложности структуры данных и сложности алгоритма обработки данных подтвердить предлагаемые программой варианты нажатием клавиши "Ввод".

2.Используя второй раздел меню "Расчет характеристик процессора" исследовать изменение характеристик быстродействия (рабочей частоты процессора), надежности (времени наработки на отказ) и стоимости процессора в зависимости от используемых в нем логических БИС (вспомнить результаты работы N1).

Выбрать наиболее дешевый процессор из исследованных вариантов и использовать его в последующих расчетах вычислительной системы.

3.Используя третий раздел меню "Расчет характеристик памяти" задать объем оперативной памяти 32Мбайта (8М*32разряда) и время выборки 70нс, а затем подобрать микросхему памяти определенной емкости для создания:

а) ЗУ максимальной надежности,

б) ЗУ минимальной стоимости.

Для дальнейших расчетов использовать вариант ЗУ с минимальной стоимостью.

4. Используя четвертый раздел меню "Расчет характеристик компьютера" оценить влияние на длительность выполнения задания, производительность и стоимость ВС и стоимость вычислений изменения характеристик кэш-памяти. Объем кэш-памяти изменять в интервале 0 - 32 Кбайт (0,4,8, 16, 32К), время выборки кэш-памяти в интервале от 10 до 30 нс (10, 20, 30 ). Считать, что программа не использует ВЗУ (отвечать n-нет на запрос). Результаты исследования свести в две таблицы.

Изменяя емкость кэш-памяти при времени выборки для нее 20 нс найти вариант вычислительной системы (ВС) с минимальной стоимостью вычислений. Объясниь качественно полученный результат.

5. Оценить влияние на длительность выполнения задания, производительность и стоимость ВС длительности цикла обращения к ВЗУ и числа обращений при выполнении задания. Изменять число обращений от 1 до 6 при длительности цикла обращения 15 и 20 мс. Результаты свести в две таблицы.

6. Используя возможности программы синтезировать вариант компьютера (выбрать процессор, микросхему памяти, кэш), обеспечивающего выполнение задания, сложность которого описывается выражением k*n**2, а значения параметра k и числа переменных n приведены в таблице 1.2 в соответствии с номером варианта. Синтезированный вариант компьютера должен обеспечивать стоимость вычислений Р равную или меньшую значения, указанного в таблице 1.2 в соответствии с вариантом. Выбирать для процессора базовый коэффициент дефектности равным 1.0 деф/см2, площадь кристалла 1.0 см2, и объем процессора в 250 тыс.ЛЭ; объем оперативной памяти 2М*32 разряда (8 Мбайт); к ВЗУ емкостью 500 Мбайт и временем доступа 15мс производится 2 обращения. Время выборки кэш-памяти изменять в пределах 10 - 30 нс.

Таблица 1.2

Номер бригады!  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Число незави-! 10 12 15 18 20 22 25 28 30 33 симых пер. n !

Параметр k   ! 100 90  80  70  60  50  40  30  20   10

Стоимость вы-! 200 160 130 120 110 107 105 100 105 110 числений Р   !

_____________________________________________________________

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N3

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ФИРМЫ

1. Цель работы

Целью данной лабораторной работы является формирование у обучаемых навыков планирования и оценки результатов деятельности компьютерной фирмы, осуществляющей сборку, продажу и гарантийное обслуживание ПЭВМ с учетом стоимости и надежности составляющих ПЭВМ устройств.

2. Методические указания

Программы, использованные в данной лабораторной работе, позволяют на основе выбора комплекта устройств ПЭВМ, различающихся стоимостью и надежностью моделировать деятельность фирмы, занятой изготовлением, продажей и обслуживанием ПЭВМ. Предполагается, что фирма осуществляет "отверточную" сборку компьютеров, их продажу и последующее гарантийное обслуживание в течение года. Фирма может использовать при сборке либо стандартные дешевые, но не очень надежные устройства: основную (материнскую) плату с блоком питания и клавиатурой, блок магнитных накопителей, включающий винчестерский накопитель и контроллеры для него и флоппи-дисков, дисплей и принтер,- либо высоконадежные, но более дорогие устройства. Учитывается также сколько времени в среднем в течении суток работает ПЭВМ у заказчика. На основе этих данных расчитываеся стоимость комплекта ПЭВМ для заказчика, объем спроса на данную ПЭВМ и прибыль фирмы от продажи такого числа ПЭВМ. С ростом стоимости ПЭВМ спрос на нее уменьшается. На основе данных по интенсивности отказов устройств и среднего времени работы ПЭВМ вычисляется ожидаемое число отказов устройств каждого типа в течение гарантийного срока и затраты на обслуживание ПЭВМ. Разность между прибылью от продажи и затратами на обслуживание и будет составлять результирующую прибыль по результатам деятельности фирмы. Целью фирмы и планирующего ее деятельность студента является получение максимума прибыли.

3. Лабораторное задание

Для выполнения лабораторной работы на персональной ЭВМ необходимо войти в каталог REL, расположенный на диске D (или на дискете), запустить выполнение программы ab.exe и в меню режимов работы выбрать строку "Моделирование деятельностикомпьютерной фирмы".

1. Исследовать изменение величины результирующей прибыли и подобрать комплект ПЭВМ (состав ее устройств), обеспечивающий максимальмую прибыль, для значения времени работы ПЭВМ в среднем в течение суток, указанном в таблице в соответствии с номером бригады.

2. Подобрать комплекты ПЭВМ, обеспечивающие максимальную величину прибыли фирмы, при значении времени работы ПЭВМ в среднем, отличающуюся на 5 часов в большую, а затем меньшую сторону, по сравнению с значением, указанным в таблице.

Объяснить полученные результаты.

В отчете по работе указывать стоимость и надежность устройств, составляющих комплект ПЭВМ, а также результаты моделирования деятельности фирмы.

------------------------------------------------------------

Номер бригады	|  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

------------------------------------------------------------

Время работы ПЭВМ| 9 13 16 10 14 8 12 7 11 15 в течение суток |