- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ

(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

- КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО СХЕМОТЕХНИКЕ:

ДВЕНАДЦАТИРАЗРЯДНЫЙ ДВОИЧНЫЙ СЧЕТЧИК

- Студент:

- Группа:

МОСКВА 2004

3. Оглавление

4. Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

5. Выбор и обоснование электрической структурной схемы узла  4

6. Разработка и описание электрической
функциональной схемы узла . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

7. Выбор и обоснование элементной базы  . . . . . . . . . .  7

8. Разработка и описание электрической 
принципиальной схемы узла   . . . . . . . . . . . . . . . .  8

9. Временные диаграммы и оценка быстродействия  . . . . . . 16

10. Оценка потребляемой мощности  . . . . . . . . . . . . . 17

11. Расчет надежностных характеристик  . . . . . . . . . . . 18

12. Заключение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

13. Библиографический список  . . . . . . . . . . . . . . . 20

4. Введение

Счётчики - автоматы, которые под действием входных импульсов переходят из одного состояния в другое, фиксируя тем самым число поступивших на их вход импульсов в том или ином коде.

В состав базовых серий интегральных микросхем входят счетчики, рарядность которых как правило равна 4. Однако в устройствах часто бывает необходимо использование счетчиков с большей разрядностью.

В данном курсовом проекте проводится разработка 12-и разрядного счетчика с последующим переводом информации в код Грея и контролем на четность.

5. Выбор и обоснование электрической
структурной схемы узла

Блок счета.

Представляет собой синтезированный 12 разрядный счетчик.

Блок преобразования в код Грея.

Код Грея представляет собой двоичный код, в котором при переходе в следующее по порядку состояние меняется только один знак. Данный блок преобразовывает информацию на выходе счетчика в код Грея.

Блок встроенного контроля.

Осуществляет контроль информации на выходе счетчика, используя метод контроля четности.

Блок преобразования в двоично-десятичный  код.

Используется для преобразования выходной информации со счетчика в двоично-десятичный код.

Блок индикации.

Используется для преобразования двоично-десятичного кода с выхода предыдущего блока в код семисегментного индикатора для визуального представления информации на индикаторах.

6. Разработка и описание электрической
функциональной схемы узла

Блок счета строится на 3 четырехразрядных счетчиках, соединенных последовательно для получения большей разрядности.

Последний выход первых двух счетчиков соединяется с синхровходом следующего. Таким образом, когда счетчик с младшими разрядами сбросится в 0, то образуется задний фронт, который переключит старший счетчик в следующее состояние.

Код Грея представляет собой циклический код, который имеет минимальную дистанцию – количество символов, которое необходимо изменить при переходе от одного слова к другому.

Алгоритм преобразования в код Грея:

- Исходный код сдвигается на 1 разряд вправо.

2. Осуществляется поразрядное сложение по mod 2 получившегося кода с исходным кодом.

Для контроля по четности используем схему, которая выдает на выходе 1, если число единиц в поступившем слове нечетно. Подавая на вход этой схемы шину с кодом Грея, будем получать на выходе схемы попеременно логический 0 или логическую 1, начиная с нуля. Поставим счетчик по модулю 2 и синхронизируем его работу с основным счетчиком, послав на его синхровход тот же синхросигнал. Выходной сигнал одноразрядного счетчика будем складывать по модулю 2 с выходом схемы четности. Таким образом, если при работе 12 разрядного счетчика произойдет сбой и четность его единиц останется такой же, как в прошлом состоянии, данная схема просигнализирует ошибку.

Для представления информации в визуальном виде на индикаторах необходимо перевести двоичный код в двоично-десятичный. Используем для этого схему, составленную из нескольких каскадов элементарных преобразователей.

Самый младший разряд двоичного кода совпадает с младшим разрядом двоично-десятичного кода, т.е. подается сразу на выход.

Следующие по старшинству разряды подаются со сдвигом на входы последующих элементарных преобразователей.

Преобразователь носит пирамидальный характер и пирамиды строятся до тех пор, пока не будут получены все выходные сигналы.

После преобразования двоичного кода в двоично-десятичный будем иметь 4 тетрады, которые с помощью четырех преобразователей токов преобразуются в код семисегментного индикатора.

Построение элементарного преобразователя на двух сумматорах и инверторе.

Элементарный преобразователь имеет 4 входа и 4 выхода. Его выходная функция:

У=Х,   если 0<=X<=4,

У=X+3, если 5<=X<=9.

7. Выбор и обоснование элементной базы

Широкое распространение получили микросхемы серии К155, однако они потребляют довольно большую мощность. Во-многих случаях их можно заменить микросхемами КМОП-структуры, практически не потребляющими мощности в статическом режиме.

Микросхемы ТТЛ-серий К155, К555, К531 обеспечивают построение различных цифровых устройств, работающих на частотах до 50 МГц. Однако, если высокое быстродействие не является основным параметром, а необходима минимальная потребляемая мощность, находят применение интегральные микросхемы КМОП.

Достоинства КМОП:

- В статическом режиме практически не потребляют мощности

- Высокая помехозащищенность

- Большая нагрузочная способность

- Температурная стабильность

- Высокая плотность размещения

- Широкий диапазон питающих напряжений

В основном используются микросхемы серий К176, К561. Также применяются микросхемы серии К564, которая почти не отличается от серии 561. Микросхемы серий К561 и К564 являются более современными, они превосходят микросхемы серии К176 по всем параметрам, однако номенклатура этих серий лишь частично совпадает с номенклатурой микросхем серии К176 и полностью микросхемы серий К561 и К564 заменить микросхемы серии К176 не могут.

Микросхемы серии К564 работают при напряжении питания от 3 до 15 В. Диапазон рабочих температур –45...+85С.

Задержки микросхем серии К564 при температуре +25 градусов:

При Е =  5 В :  150 – 900 нс

При Е = 10 В :   70 – 450 нс

Выходные токи при температуре +25 градусов (лог. 0/ лог. 1):

- При Е =  5 В :  0.12/0.18 – 1.8/0.9 мА

При Е = 10 В :  0.22/0.3  - 5.6/2.4 мА

8. Разработка и описание электрической 
принципиальной схемы узла

В качестве элементной базы была выбрана 564 серия КМОП. В устройстве будут использованы следующие элементы:

- ИЕ10 - два 4-разрядных счетчика

| Cl | Ck | En | Операция |
| --- | --- | --- | --- |
| H | X | X | Сброс всех выходов в L |
| L | L | \_ | Счетчик инкрементируется |
| L | _/ | H | Счетчик инкрементируется |
| L | \_ | X | Нет изменений |
| L | X | _/ | Нет изменений |
| L | _/ | L | Нет изменений |
| L | H | \_ | Нет изменений |

| Параметры (T=+25) | E=+5 | E=+10 |
| --- | --- | --- |
| Выходной ток логического 0, мА | 0.2 | 0.5 |
| при напряжении, В | 0.8 | 1.0 |
| Выходной ток логической 1, мА | 0.2 | 0.2 |
| при напряжении, В | 4.2 | 9.0 |
| Задержки распространения,нс |  |  |
| от Ck или En | 1500 | 500 |
| от Cl | 1500 | 500 |

- ЛП2 – 4 логических элемента «исключающее ИЛИ»

- Задержка

При Е= 5 В     300 нс

При Е=10 В     150 нс

Выходные токи (лог. 1/ лог. 0)

При Е= 5 В     0.45/0.21 мА

При Е=10 В     0.9 /0.45 мА

- ЛН2 – 6 логических элементов «НЕ»

- Задержка

При Е= 5 В     170 нс

При Е=10 В      90 нс

Выходные токи (лог. 1/ лог. 0)

При Е= 5 В     1.8/0.9 мА

При Е=10 В     5.6/0.9 мА

ИМ1 – 4-х разрядный сумматор

A ,B - входные числа. 
C - вход переноса. 
S - выход суммы. 
Co - выход переноса.

| Параметры (T=+25) при питании | E=+5 | E=+10 |
| --- | --- | --- |
| Выходной ток лог.0 для Si, мА | 0.01 | 0.25 |
| При выходном напряжении, В | 0.95 | 2.9 |
| Выходной ток лог.0 для Co, мА | 0.25 | 0.75 |
| При выходном напряжении, В | 0.95 | 2.9 |
| Выходной ток лог.1 для Si, мА | 0.01 | 0.15 |
| При выходном напряжении, В | 3.6 | 7.2 |
| Выходной ток лог.1 для Co, мА | 0.25 | 0.75 |
| При выходном напряжении, В | 3.6 | 7.2 |
| Задержки распространения, нс |  |  |
| от Ai,Bi до Si | 2100 | 1100 |
| от Ci до Si | 2100 | 1100 |
| от Ci до Co | 300 |  |

ИД4 – преобразователь двоичного кода в семисегментный с управлением ЖК

ИД4 представляет из себя декодер/драйвер двоичного кода в семисегментный с управляемой полярностью выходов. Если Dfi находится в состоянии L, то выбранные сегменты будут иметь потенциал H. Если DFi находится в состоянии H, то выбранные сегменты будут иметь потенциал L. Для сопряжения микросхемы с жидкокристаллическим индикатором на этот вход необходимо подать постоянную частоту (30-200 Гц). Для индикации будем использовать жидкокристаллические индикаторы ИЖКЦ1-1/18.

| Код | ВХОДЫ |  |  |  | ВЫХОДЫ |  |  |  |  |  |  | Символ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | C | B | A | a | b | c | d | e | f | g |  |
| 0 | L | L | L | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | L | L | L | H | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | L | L | H | L | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | L | L | H | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | L | H | L | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | L | H | L | H | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | L | H | H | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | L | H | H | H | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | H | L | L | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 9 | H | L | L | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 10 | H | L | H | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | L |
| 11 | H | L | H | H | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | H |
| 12 | H | H | L | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | P |
| 13 | H | H | L | H | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | A |
| 14 | H | H | H | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 15 | H | H | H | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пусто |

| Параметры (T=+25) при напряжении питания | E=+5 |
| --- | --- |
| Выходной ток логического 0, мА | 0.9 |
| Выходной ток логической 1, мА | 0.45 |
| Задержки распространения, нс | 1200 |
| Длительность стробирующего импульса не более, нс | 170 |

- СА1 – 13-разрядная схема контроля четности

Если на 13-ти входах четное число единиц (уровень H), то на выходе будет уровень L. Если на 13-ти входах нечетное число единиц (уровень H), то на выходе будет уровень H.

| Параметры (T=+25) при питании | E=+5 | E=+10 |
| --- | --- | --- |
| Выходной ток логического 0, мА | 0.16 | 0.4 |
| При выходном напряжении, В | 0.8 | 0.8 |
| Выходной ток логической 1, мА | 0.16 | 0.16 |
| При выходном напряжении, В | 3.5 | 9.0 |
| Задержки распространения, нс |  |  |
| по входам 0-11 | -1400 | -600 |
| по входу 12 | - | -375 |
| Напряжение источника питания, В | 3-15 |  |

- ТМ2 – 2 D-Триггера со сбросом и предустановкой

| Pr | Cl | Ck | D | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H | L | X | X | H |
| L | H | X | X | L |
| H | H | X | X | H* |
| L | L | _/ | L | L |
| L | L | _/ | H | H |
| L | L | \_ | X | Q0 |

Н*-неустойчивое состояние

| Параметры (T=+25) при питании | +5 | +10 |
| --- | --- | --- |
| Выходной ток логического 0, мА | 0.5 | 0.9 |
| При выходном напряжении, В | 0.8 | 1.0 |
| Выходной ток логической 1, мА | 0.25 | 0.6 |
| При выходном напряжении, В | 4.2 | 9.0 |
| Задержки распространения, нс | -420 | -420 |

9. Временные диаграммы и оценка быстродействия

Оценка быстродействия.

Быстродействие схемы определяется самой длинной цепью в схеме и временами задержек элементов в этой цепи.

Самой длинной и насыщенной элементами является цепь Счетчик-преобразователь в двоично-десятичный код – преобразователь в код семисегментного индикатора.

Просуммировав задержки элементов, входящих в эту цепь, получим    45 мкс

10. Оценка потребляемой мощности

Определяется суммой потребляемых мощностей всех элементов, входящих в схему.

11. Расчет надежностных характеристик

12. Заключение

В результате проделанной работы спроектировано устройство, удовлетворяющее требованиям ТЗ.

Разработан двенадцатиразрядный счетчик с переводом информации в код Грея, с блоком встроенного контроля, преобразованием в двоично-десятичный код и индикацией.

Разработаны электрические схемы:

– структурная

– функциональная

– принципиальная

Построена временная диаграмма работы устройства и его частей.

Произведена оценка быстродействия и потребляемой мощности.

Получены практические навыки разработки конкретных устройств.

13. Библиографический список

- Бирюков С. А. Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах. – М.: Радио и связь, 1990

- Шило В. Л. Популярные микросхемы КМОП. Справочник. Серии К176, 561, 564, КР1561, 1564. – М.: Ягуар, 1993