13

корпусов интегральных микросхем, следя за тем, чтобы применялись элементы с необходимым числом входов и по возможности не оставались неиспользованные элементы. Следует также учитывать нагрузочную способность логических элементов. По завершению разработки схемы для обеспечения ее надежной работы необходимо подать пассивные переменные на неиспользуемые входы рабочих элементов. Если же в схеме оказались неиспользуемые элементы, то их нужно поставить в режим с минимальной рассеиваемой мощностью.

Для разработанной электрической принципиальной схемы приводится спецификация, которая помещается в РПЗ.

На основании электрической принципиальной схемы строится уточненная временная диаграмма, по которой выполняется оценка быстродействия узла и анализ схемы на правильность функционирования. При построении временной диаграммы сигналы на информационных входах узла считаются постоянными, а сигнал на одном из управляющих входов изменяется. На временной диаграмме необходимо отразить путь прохождения сигнала от входов узла к его выходам.

В процесс анализа схемы на правильность функционирования выявляются возможные риски сбоя (статические или динамические). Так как входной сигнал изменяется только на одном управляющем входе, то риск сбоя в принципе возможен лишь при наличии параллельных путей распространения управляющего сигнала и последующего их взаимодействия на входах некоторого элемента. Для таких элементов необходимо показать на временной диаграмме изменение сигналов на входах элементов, стоящих в параллельных цепях распространения сигнала, а также на входе и выходе элемента объединения. Сочетание значений информационных сигналов и соотношение задержек распространения сигналов элементами, должно быть наихудшим с точкизрения возможности появления рисков сбоя. Устранение рисков сбоя может ..производиться либо путем устранения управляющихсигналов, либо за счет синхронизации.

В расчетной части наряду с оценкой быстродействия и потребляемой мощности обязательной является оценка надежности

узла. Расчет характеристик надежности спроектированного узла производится с учетом следующих допущений: отказы всех компонентов носят случайный характер; вероятность безотказной работы имеет экспоненциальную зависимость от времени, причем интенсивность отказов постоянна; отказы компонентов считаются независимыми; отказ каждого компонента приводит к отказу всей схемы (т.е. схема без резервирования).

Исходными данными для расчета являются: количество компонентов каждого типа; интенсивность отказов компонентов; коэффициенты, характеризующие влияние внешних условий и нагрузочного режима на значение интенсивностей отказов. На характеристики надежности оказывают влияние также конструктивные компоненты (пайки, печатные проводники, разъемы и т.д.),

В данном проекте это влияние определяют упрощенно: число паек полагают равным числу выводов микросхем плюс число выводов разъемов, а надежность разъема определяют по числу его ламелей.

В процессе выполнения перечисленных этапов работы формируются текстовый и графический материалы, которые в дальнейшем составляют основу РПЗ и графической части проекта.

5. Рекомендации по использованию литературы

Высокие темпы развития вычислительной техники приводят

к сравнительно быстрому моральному старению соответствующей научно-технической литературы, в том числе учебных пособий. Поэтому для проведения курсового проектирования на современном научно-техническом уровне студенту рекомендуется использовать не только учебную и справочную, но также научно-производственную, в том числе переводную литературу, а при необходимости и журнальные статьи.

Чтобы облегчить поиск необходимых источников, приведен список литературы по тематике проектирования. Для ускорения поиска список разбит на шесть разделов: основная, дополнительная и справочная литература, литература по1 схемотехническому